TEMA 1

“introducción”

1.- INTRODUCCIÓN:

Durante este curso se pretende sentar las bases o las líneas maestras que nos ayuden a entender el funcionamiento y diseño de los ordenadores que manejamos.

- COMO SE DEFINE UN ORDENADOR.

Es una máquina programable compuesta por circuitos de microelectrónica, que procesan secuencialmente información digital, a gran velocidad y con notable precisión, gobernada por programas y utilizada en un gran número de trabajos.

1.1.- COMO SURGIERON LOS ORDENADORES

Surgieron por la necesidad de manejar grandes volúmenes de datos. Se bautizó con el nombre de ordenador ya que su principal misión era la de ordenar fichas. También se denomina técnicamente como computador digital, debido a que toma decisiones a través del resultado de unos cálculos comparados con otros preestablecidos y a esta acción se la denomina computador.

Conocida ya su evolución (la cual veremos más adelante) merece especial interés el estudio de la arquitectura a partir de la llegada del microprocesador de 4 bits (1971).  Pocos años después IBM  lanzó al mercado su ordenador personal.

A comienzos de los años 80 se introducen los microprocesadores de 16 bits y últimamente los de 32 bits.

1.2.- FUNCIONAMIENTO DE LOS ORDENADORES ACTUALES:

Al iniciar el arranque el control pasa mediante un circuito cableado a unas memorias ROM grabadas con información permanente. Después de la lectura de esta información el circuito de control mandará cargar en la memoria principal los programas del sistema operativo.

- COMO SE LOGRA REALIZAR ESTA SECUENCIA DE OPERACIONES EN EL ORDENADOR.

Cada una de las instrucciones tiene un código diferente expresado en formato binario. Esta combinación de unos y ceros la interpreta el “cerebro del ordenador” y la ejecuta continuando con la siguiente instrucción.

El proceso de una instrucción se descompone en operaciones muy simples de transferencia de información u operaciones aritméticas y lógicas elementales, que realizadas a gran velocidad proporcionan una gran potencia.

En realidad la información digitalizada en binario y que se representa como unos y ceros al ordenador la diferencia porque se trata de niveles diferentes de voltaje. El cero es lo que se llama nivel bajo y es cero voltios y el uno es lo que se llama nivel alto y son 5 voltios.

2.- TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN:

Los ordenadores han adquirido el volumen comercial actual debido a que la información con la que trabajamos actualmente se digitaliza, y en este estado puede ser procesada por el ordenador.

2.1.- MAGNITUDES ANALÓGICAS Y DIGITALES

La mayoría de la información existente es analógica, es decir, sufre una variación continua en amplitud a lo largo del tiempo, pudiendo tomar (en principio) infinitos valores. No ocurre lo mismo con la información digital, que se limita a adoptar un número finito de valores, predeterminados con anterioridad (magnitudes discretas)

2.2.- CONVERSION DE DATOS:

El proceso de convertir la información analógica a digital se denomina conversión analógico - digital A/D. Esta información será presentada  en binario, ya que los circuitos de un ordenador son los encargados de tratarlos, y estos sólo entienden el binario (1,0).

Existen diferentes métodos para realizar la conversión no obstante todos los métodos han de pasar por tres fases:

- Muestreo.

- Cuantificación.

- Codificación.

En multitud de ocasiones una señal analógica se convierte a digital, el ordenador la trata, procesa… etc. y obtiene unos resultados. Tomas de decisión digitales que los vuelve a transformar mediante un convertidor Digital Analógico (D/A) en información de salida analógica.

3.- COMPUTADORES ANALÍTICOS Y DIGITALES:

Los problemas de velocidad que tenían los ordenadores de los años 40 se resolvieron al descubrirse el componente electrónico llamado amplificador operacional (   AO). Su aparición constituyó la base de los actuales computadores analógicos. Los computadores analógicos se componen de una serie de circuitos de cálculo, cada uno de los cuales, puede realizar una determinada operación con las señales conectadas a sus entradas, generando el resultado como una señal de salida.

Una de las principales finalidades de los computadores analógicos es la resolución de ecuaciones diferenciales.

Los motivos principales por los que fueron reemplazados los computadores analógicos por los ordenadores son los siguientes.

- La producción de ordenadores en grandes series los hace más económicos que los analógicos

- La facilidad con la que se programan los ordenadores, pues la programación de los computadores analógicos se realiza por medio de cables, lo cual implica no tener ni facilidad ni flexibilidad en la programación

- La facilidad que ofrecen los ordenadores para aplicaciones de ofimática, diseño, cálculo … (fig. Del comp. analógico)

- ESTRUCTURA DE UN COMPUTADOR ANALÓGICO:

- UNIDAD DE ENTRADAS: Está compuesta por un panel en el que se sitúan las secciones de interruptores, pulsadores, potenciometros y regletas de conexión cuya manipulación adecuada permite al operador introducir las entradas analógicas a computar.

- UNIDAD DE AMPLIFICACIÓN Y ATENUACIÓN (disminución): Envía al resto de la máquina las señales en un formato adecuado

- UNIDAD DE CÁLCULO: Está compuesta básicamente por circuitos operacionales, sumadores, integradores y otros.

- UNIDAD DE SALIDAS: En esta unidad se encuentran integradas las pantallas de monitorización de las señales de salida así como visualizadores y medidores  de la magnitud de la señal de salida.

Unidad de amplificación y atenuación

Unidad de entradas

Unidad de cálculo

Panel

de conexiones

Unidad

de

salidas

4.- GENERACIONES DE ORDENADORES:

Computadores digitales.

El vertiginoso desarrollo de los ordenadores ha sido provocado gracias a la evolución de la electrónica, los componentes electrónicos y descubrimientos en la utilización de materiales semiconductores.

En 1907 LEE DE FOREST descubrió el TRIODO (válvula electrónica). Sin darse cuenta sentó uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la electrónica y la conmutación electrónica e incluso un componente básico en la construcción de los primeros ordenadores. El tiempo de conmutación de  los primeros TRIODO, es decir el paso de un nivel a otro era próximo al segundo.

- PRIMERA GENERACIÓN: De 1940 a 1952

Los ordenadores funcionaban TRIODOS y VÁLVULAS (diodos y transistores…) electrónicos, estas necesitaban de un caldeo previo de sus filamentos. El consumo de energía era muy elevado. Además las temperaturas que se alcanzaban eran elevadas, siendo necesaria la separación física de las válvulas con el consiguiente problema de espacio que se originaba.

El primer ordenador electrónico ENIAC, que entró en funcionamiento en el 45 tenía un volumen de 111 m³, pesaba 30.000 Kg, tenía 17.000 válvulas y consumo medio de 150.000 W.

- SEGUNDA GENERACIÓN: De 1952 a 1964

El estudio de los semiconductores trajo consigo el descubrimiento del transistor. Este componente reemplazó rápidamente a las válvulas electrónicas.

El tiempo aproximado de conmutación estaba entorno al milisegundo. En 1954 se construyó el TRADIC (1º ordenador a transistores).

VÁLVULA ELECTRÓNICA (TRIODO)

ÁNODO               VOLTAJE

250V

REJILLA                                       NIVEL LÓGICO 1

CÁTODO                                                                   NIVEL LÓGICO 0

LOG DE TIEMPO

T   CONMUTACIÓN

TRANSISTOR

NIVEL LÓGICO 1

5 VOL

COLECTOR

BASE

EMISOR

T

- TERCERA GENERACIÓN: De 1964 a 1971

La microelectrónica da sus primeros pasos con la fabricación de circuitos integrados de baja escala de integración (SSI) con un máximo de 12 puertas lógicas presentadas en forma de cucaracha y conocidas popularmente con el nombre de CHIPS.

La conmutación de las primeras puertas lógicas se alcanzaba en 50 n seg.  50 *10-1.

n = nano.

- CUARTA GENERACIÓN: De 1971 a 1981

La evolución de la microelectrónica pasando por la media, grande y muy grande escala de integración, esta última (VLSI) (Muy alta escala de integración) con más de 10.000 puertas lógicas por CHIPS, logró el microprocesador en 1971, integrando en un sólo CHIP todos los elementos del “cerebro del ordenador”.

El tiempo de conmutación había disminuido a 10 nanos seg. Se desarrollo abundante SOFTWARE para los PC. Se pusieron en el mercado ordenadores personales de 16 bit a 6 M HZ.

- QUINTA GENERACIÓN: De 1981 a ¿?

Aparecen los microprocesadores de 32 bits, los tiempos de conmutación son de 1 nano seg. Se desarrollan los TRANSPUTER, son los microprocesadores más potentes de nuestros días, aunque todavía no son muy utilizados, por ejemplo: modelo T800C de 32 bits INMOS dispone de una velocidad de 160 MIPS (Millones de instrucciones por seg.) Y aproximadamente 4 M flop (Millones de operaciones en coma flotante).

De momento ya se trabajan con ordenadores personales a 200 M HZ y últimamente han aparecido en el mercado los PENTIUN MMX (Multimedia extensión) concebidos para aplicaciones multimedia.

Los principales países productores de nuevas tecnologías Japón y EEUU anuncian una nueva generación cuyas características principales serán:

- Utilización de VLSI

- Computadoras con inteligencia artificial.

- Utilización del lenguaje natural (hablado)

5.- CONCEPTO:

Se entiende por Arquitectura de Ordenadores la ciencia moderna que integra o agrupa el estudio del HARDWARE  de los equipos que componen un sistema informático, conjuntamente con el SOFTWARE y los algoritmos de computación para facilitar el trabajo al usuario.

6.- ARQUITECTURAS AVANZADAS:

Las arquitecturas avanzadas de vanguardia pueden clasificarse en tres grandes grupos.

1º GRUPO	Ordenadores de Arquitectura Segmentada o Pipeline

2º GRUPO	Procesadores matriciales.

3º GRUPO	Sistemas multiprocesadores.

7.- CUESTIONES TEMA:1 (PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN).

1)  ¿Porqué se les llama ordenadores a los computadoras digitales?

- ¿Cómo se denomina el componente base de los circuitos integrados?.

- Los circuitos electrónicos de los ordenadores ¿Trabajan con ceros y unos?.

- ¿Cuál es el componente básico de los computadores analógicos?

- Diferencias entre la programación de computadores analógicos y digitales.

- ¿Qué es una magnitud discreta?

- Indicar un orden de magnitud en MIPS de los últimos procesadores.

- Enumera ventajas entre ordenador y computador analógico.

- ¿En qué consiste la conmutación electrónica utilizada en los ordenadores?

- ¿Qué es un tránsputer?.