TEMA 2

“sistemas de numeración y codificación en binario”

1.- INTRODUCCIÓN:

En los circuitos electrónicos y desde el punto de vista lógico, suele representarse la presencia de tensión en un punto del circuito por medio de un 1, correspondiendo el 0 a la ausencia de tensión. A estas consideraciones se les denomina lógica positiva.

2.- SISTEMAS DE NUMERACIÓN:

Definimos sistema de numeración como el conjunto de símbolos y reglas que se utilizan para la representación de cantidades. En ellos existe un elemento característico que define el sistema y que se denomina  BASE

En informática la coma decimal quedará sustituida por el punto.

- SISTEMA DECIMAL:  Es un sistema posicional. Utiliza como base el 10, es decir tiene 10 símbolos para representar una cierta cantidad, estos símbolos son: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Una determinada cantidad se puede representar de la siguiente forma:

Nº  =  Σn   (cifra) i * Basei

i = -d

Cualquier cifra del sistema decimal se puede

base = 10

i = posición respecto al punto (se empieza a contar desde 0)

d= nº de cifras a la derecha del punto.

n = número de cifras a la izquierda del punto (empezar a contar desde 0)

cifra = símbolo

1517.65

5 * 10-2 + 6 * 10-1 + 7 * 100 + 1 * 101 + 5 * 102 + 1 * 103

- TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA NUMERACIÓN:   Se trata de un teorema que relaciona una cantidad de expresar en cualquier sistema de numeración con la misma cantidad expresada en decimal. La primera cifra a la izquierda del punto decimal se considera que ocupa la posición 0.

Σ  * Xi  * Basei

543.3 (6	5 * 62 + 4 * 61 + 3 * 60 + 3 * 6-1   =

= 5 * 36 +  4 * 6 +  3 +  0,16 * 3   =

=  180  +  3 + 0,5 =       207,5

3.- SISTEMAS BINARIO, OCTAL Y HEXADECIMAL:

En electrónica se utilizan sistemas de numeración cuyas bases son potencias de 2

- 2                  (2 1 )  BINARIO

- (2 2 )  OCTAL

- (2 3 )  HEXADECIMAL

El sistema que maneja el ordenador es el binario pero aveces por comodidad se utilizan el octal (agrupaciones de 3 nº en binario) y el hexadecimal (agrupaciones de 4nº en binario).

- SISTEMA BINARIO: La base es 2, luego utilizan 2 símbolos para la representación de cantidades el 0 y el 1. Cada dígito en este sistema se denomina (bit)

- 4 bit		cuarteto o nible

- 8 bit		octeto o byte

- 1024 bit		1 K byte (K)

- 1024 K 		1 M byte

- 1024 Mg		1 Giga byte

- SISTEMA OCTAL: La base es 8, es decir tiene 8 símbolos para la representación de cantidades, 0 1 2 3 4 5 6 7. Es también un sistema posicional y una cifra en este sistema equivale a 3 cifras en binario.

- SISTEMA HEXADECIMAL: Su base es el 16, es decir tiene 16 símbolos para la representación de cantidades, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F. Una cifra en hexadecimal equivale a 4 dígitos en binario.

4.- CONVERSIONES:

Se denomina conversión a la transformación de una determinada cantidad expresada en un sistema de numeración a su representación equivalente en otro sistema.

Conversión de decimal a binario:

34       2                                      34 (10 =  100010(2

14      17        2

0       1          8       2

0       4          2

0           2        2

0        1          2

1           0

34.3125                                                34.3125 (10        100010.0101 (2

34 (10       100010(2

0,3125 *  2 = 0,6250                                 .0125 (10       0101(2

0,6250 *  2 = 1,25

0,25      * 2 = 0,50

0,50      * 2 = 1

CUADRO DE PESOS

| 9192 | 13 |
| --- | --- |
| 4096 | 12 |
| 2048 | 11 |
| 1024 | 10 |
| 512 | 9 |
| 256 | 8 |
| 128 | 7 |
| 64 | 6 |
| 32 | 5 |
| 16 | 4 |
| 8 | 3 |
| 4 | 2 |
| 2 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0,5 | -1 |
| 0,125 | -2 |
| 0,25 | -3 |
| 0,625 | -4 |
| 0,03125 | -5 |

- CONVERSION DE DECIMAL A BINARIO:

| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

1024        512        256        128         64          0            0            8

POSICION

1992         =    1024  +  512  +  256  +  128  +  64  +  0  +  0  +  8

ESTADO

- 0.34          =    0  +  0.25  +  0,125

- 1992.34    =    1024  +  512  +  256  +  128  +  64  +  0  +  0  +  8   +  0  +  0.25  +  0,125

- CONVERSION DE BINARIO A DECIMAL:

- 1  0  1  1  1  0 0 .1 11

- 64   32   16   8   4     2   1

- 64 +16 + 8 + 4 . 0.5 + 0.25 + 0.125 = 92.875 (10

- CONVERSION DE DECIMAL A OCTAL: El método utilizado es el de las sucesivas divisiones por 8, (en la parte entera) y sucesivas multiplicaciones (en la parte decimal o fraccionaria).

- 1992.37(10

1992    8

1992.37(10    (8

0,37 x 8 =  2,96

0,96 x 8 = 7,68

0,08 x 8 = 5,44

0,44 x 8 = 3,52

37(10

1992,37(10    =  3710.2753¨(8

- 39           249   8

- 12             09    31    8

- 0                1     7      3

- CONVERSION DE OCTAL A DECIMAL:

- 3710,2753(8     (10

Σ  * Xi * Bc

- 3 * 83 + 7 * 82  + 1 * 81  + 0 * 80  + 2 * 8-1  + 7 * 8-2  + 5 * 8-3 + 3 * 8-4

8 * 512 + 7 * 64 + 1 * 8 + 0 * 8 + 0 * 1 + 2 * 0.125 + 7 * 0.015625 + 5 * 0.01953 + 3 * 0.000244

- 1536 + 448 + 8 + 0 + 0.25 + …. = 1992 . 3698

- CONVERSION DE DECIMAL A HEXADECIMAL: El sistema es el mismo que en otros métodos sólo que realizando las operaciones en base 16. Si obtenemos laguna cifra superior al 9, la traduciremos a su correspondiente letra.

- 1992.37(16

1992     16

1992.37(10    (16

0,37 x 16 = 5,92

0,92 x 16 = 14,72

0,72 x 16 = 11,52

1992,37(10    =  7C8.5EB(16

- 39           124   16

- 072            12    7

- 0                1     7

- CONVERSION DE HEXADECIMAL A DECIMAL:

- 7 * 162  + C * 161  + 8 * 160  + 5 * 16-1  + E * 16-2  + B * 16-3  = 1992.37

- 2BE.75       2 * 162  + B * 161  + E * 160  + 7 * 16-1  + 5 * 16-2   = 712,45(10

- CONVERSION DE HEXADECIMAL A BINARIO Y VICEVERSA:

2          B        E

0010    1011    1101

- CONVERSION DE OCTAL A BINARIO:

| 7 OCTAL | 2 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 111 | 010 | 001 |

BINARIO

Se coge el bloque y se hace desde la derecha. Se complementa con ceros (la izquierda)

5.- OPERACIONES ARITMÉTICAS EN BINARIO:

- SUMA BINARIA

0 + 0 = 0

0 + 1 = 1

1 + 0 = 1

1 + 1 = 0 CON ACARREO 1

1 0 1 1 1

+ 1 0 1 1 0

1 0 1 1 0 1

- RESTA BINARIA

0 - 0 = 0

1 - 0 = 1

1 - 1 = 0

0 - 1 = NO CABE SUSTRAER A

LA IZQUIERDA

1 0 0 1 0 0

-        1 1 1 1

0 1 0 1 0 1

5.1.- OTRAS REPRESENTACIONES:

- MODULO Y SIGNO:

Es un sistema de representación que utiliza el bit situado más a la izquierda para representar el signo siendo “0” para el + y “1” para el -. El resto de bits (N-1) representan el módulo.

| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| -10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Su rango de representación es el siguiente:

-2N-1 <= X <= 2 N-1

Este es un ejemplo para 8 bits

-127 <= X 127

B) COMPLEMENTO A-1:

El bit de más a la izquierda se sigue utilizando para el signo. Los números positivos se representan al igual que en el sistema anterior. Para representar una cifra negativa se deben de complementar todos sus dígitos.

| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| -10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Su rango es igual al sistema anterior. La ventaja es que es simétrico.

C) COMPLEMENTO A-2:

Es un sistema muy utilizado puesto que permite realizar sumas y restas con los mismos circuitos sumadores.

el bit de más a la izquierda se utiliza para el signo. los números positivos se  representan como hasta ahora.

- Se complementa el número positivo

- Se le suma 1, despreciando el acarreo (últimos) si existe

Inconveniente su rango no es simétrico, la ventaja es que sólo tiene una representación para el cero (PONERLA)

| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| -10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0 0 0 1 0 1 0

1 1 1 0 1 0 1

1

1 1 1 0 1 1 0

RANGO = -2N-1  <=  X  <=  2N-1  - 1

-128  <=  X  <=  127

D) EXCESO A 2N-1:

Este sistema no utiliza bit para el signo con lo cual, todos los bits representan un módulo que corresponde al número + el exceso (para N bits es (2 * N - 1)

28-1   =  27 = 128

| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

EL NÚMERO 10 EN REALIDAD ES EL 138

| -10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

EL NÚMERO -10 EN REALIDAD ES EL 118

la ventaja es que sólo tiene una representación para el número 0 y el inconveniente es que es asimétrico. Por ejemplo para 8 bits su rango es desde

-128 <=  X <= 127

E) USO DEL COMPLEMENTO A-2:

En la aritmética de C-1 dos números se suman de igual forma que en binario, con la única salvedad que si aparece acarreo en los bits de más a la izquierda este se suma al resultado.

En la aritmética de C-2 el proceso es igual que en C-1 pero despreciando el último acarreo en caso de existir

10

-3

| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 1º PASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

+ 1

2º PASO

| -3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

+

| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1       0       0        0       0      0       1       1       1

F)  BCD:

El código  BCD (Decimal Codificado en Binario) utiliza un cuarteto para la representación de cada cifra decimal. Existen varias versiones de éste código, estudiando nosotros el sistema BCD natural

| DECIMAL | BCD |
| --- | --- |
| 0 1 5 0001 0101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 |

G) SUMA EN BCD:

La suma en BCD se realiza cifra a cifra de tal forma que es necesario tener en cuenta los correspondientes acarreos  entre una suma parcial y la siguiente.

Al sumar 2 cifras se pueden presentar 3 casos distintos:

El resultado de la suma es una de las 10 combinaciones válidas y no se produce acarreo.

5          0 1 0 1

+3          0 0 1 1

8          1 0 0 0

- El resultado de la suma es una de las 6 combinaciones no utilizadas  por el código. Y no se produce acarreo.

6          0 1 1 0

+8          1 0 0 0

14          1 1 1 0

- En este caso es necesario realizar una corrección consistente en sumar al resultado 6.

- (Se produce acarreo después de sumar 6)

1 1 1 0

+ 0 1 1 0  (CORRECCIÓN 6)

1  0 1 0 0

1         4

0001    0100

- El resultado de la suma genera arrastre ( se produce acarreo antes de sumar 6)

9          1 0 0 1

+9          1 0 0 1

18       1 0 0 1 0

0 1 1 0  (CORRECCIÓN 6)

1 1 0 0 0

1         8

0001    1000

NOTA:

Dos sistemas de codificación basados en BCD son:

El decimal desempaquetado y el decimal empaquetado.

6.- REPRESENTACIÓN DE NÚMEROS EN COMA FLOTANTE

La  coma flotante aparece para la representación de números reales  con un rango de representación mayor que el que nos ofrece la representación en coma fija, permitiendo el tratamiento de números muy grandes y muy pequeños:

Se representa de la forma:

N= número representado

m = mantisa ( es una fracción con

signo)

b=  base de exponenciación.

C= exponente o característica (número entero con signo)

Nº = m * bc

Un número en esta notación tiene infinitas representaciones. Nosotros utilizaremos la que se denomina normalizada, que es aquella en la que la mantisa no tiene parte entera y la primera cifra a la derecha de la coma es distinta de 0.

Representa el número 123.4 utilizando la base de 2.

123.4  * 20  = 61.7 * 21  = 30.85 * 22  = 15.425 * 23   = 7.7125 * 24   = 3.85625 * 25  = 1.928125 * 26  = 0,964625  * 27

Cada fabricante de ordenadores define para la arquitectura de sus máquinas un formato de coma flotante. (puede ser simple o doble precisión).

En general se suelen seguir las siguientes reglas:

El exponente se representa en exceso 2 n-1 (es un número entero con signo)

La mantisa es un número real normalizado con la coma implícita a la izquierda y representado en módulo y signo o Complemento A-1 ó Complemento A-2

La base de exponeneciación (también llamada raíz) es una potencia de dos determinada por el fabricante 2, 8, 16

1 bit                       8 bit                                                 23 bit

32  31                                23    22                                                                           0

Un ordenador de 32 bits representa el exponente en exceso a 128, la mantisa normalizada en complemento A-1 y como base de exponenciación el  número 2.

Representar el número 12.5

7.- EJERCICIOS PRÁCTICOS:

SIGNO             EXPONENTE                                             MANTISA

- Convertir a decimal utilizando el T.F.N.

- 370(8		b)1011(3		c)340(7		d)A35(16

- Convertir:

- 1936			(8		b)  1936			(16

- c)  1936			(2		d)  1936(16			(8,   (10

- e)  1000111(2		(8 , (16	 f)   FFF10(16			(10,   (2,   (8

- 1936			BCD		 h)  11001(BCD		(10  (2 (8  (16

- Sumar en binario las siguientes cantidades:

- 90 + 91

- 704(8  +  0111 0011(BCD

- 1100111  +  0011111  +  1010101  + 0101010

D) Realiza las siguientes operaciones en octal.

732  ( 8

+   666   (8

732  ( 8

-   666   (8

653  ( 8

x      3   (8

- E) Realiza las siguientes operaciones en hexadecimal.

2F3   (16

+   3AB   (16

19   (16

x    20   (16

3AB  (16

-   238    (16

- Sumar 100 y -25 en

- C-1

- C-2

G) Sumar en BCD  1992  + 2014

H) Representar los números 234 y -510 en:

a) Decimal empaquetado

b) Decimal desempaquetado

I) Representar el 2574.41 en coma flotante

8.- EJERCICIOS DE EXAMEN:

1.- Contesta:

¿Cual es el componente básico de los computadores analógicos?

El amplificador funcional

¿Cómo se llama en componente base de los circuitos integrados?

Transistor

En qué consiste la computación electrónica utilizada en los ordenadores

Cambia de 0 a 1

¿Qué es un TRANSPUTER?

Un microprocesador muy moderno

2.- Define el concepto de “Arquitectura de ordenadores”

ciencia que estudia el SOFTWARE, HARDWARE y ALGORITMOS de resolución

3.- Diferencia entre magnitud analógica y digital.

Analógica; Aquella que puede alcanzar cualquier valor a lo largo del tiempo

Digital; Valores predeterminados.

4.- Procedencia de los términos ordenador y computador.

Ordenador, para ordenar fichas

Computer, comparar dos términos

5.- Comenta el hecho más destacado que ha hecho avanzar en las generaciones de ordenadores

1		2		3		4		5		6

TRANSISTOR

HOY

SE EMPIEZA A INTEGRAR LOS CIRCUITOS DE COMPUTACIÓN SSI

EN UN CIRCUITO PEQUEÑO SE PONEN UN MONTÓN

MICROPROCESADOR

6.- Completa:

| DECIMAL | BINARIO | OCTAL | HEXADECIMAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1492 | 10111010100 | 2724 | 5D4 |
| 755 | 1011110011 | 1363 | 2F3 |
| 511 | 1111111 | 777 | 1FF |
| NO SE PUEDE HACER |  |  | 5H3 |
| 3834 | 111011111010 | 7372 | EFA |

7.- Completa

|  | MS | C-1 | C-2 | EXCESO 128 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 00110010 | 00110010 | 00110010 | 10110010 |
| -50 | 10110010 | 11001101 | 11001110 | 01001110 |
| 127 | 01111111 | 01111111 | 01111111 | 11111111 |
| -128 | NO SE PUEDE HACER |  |  | 00000000 |
| 0.5 | NO SE PUEDE HACER |  |  |  |

8.- Realizar las siguientes operaciones

732      (8

+    666      (8

1620

9.- Realizar las siguientes multiplicaciones.

732      (8

-    666      (8

732      (8

x    234      (8

3 5 5 0

2 6 1 6

1 6 6 4             .

2 2 0 3 3 0

625      (7

x     36      (7

5 3 2 2

2 5 1 1             .

3 3 4 3 2

10.- Representar las siguientes cantidades en modo coma flotante normalizada

- Formato de 32 bits

Exponente exceso A 2 elevado a (n-1)

Mantisa en C-1

Base de exponenciación 2

257.41

257.41 * 20		128.705 * 21		64.3525 * 22		32.17625 * 23

16.0881 * 24		8.04462 * 25		4.02203 * 26		2.011015 * 27

1.005507 * 28		0,5027539* 29

128 + 9 = 137		10001001

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0,5027539 * 2 = 1.0055078

0.0055078 * 2 = 0,010156

0,010156  *  2 = 0,020312

0,020312  *  2 = 0,040624

0,040624  *  2 = 0,081248

0,081248  *  2 = 0,162496

0,162496  *  2 = 0,324992

0,324992  *  2 = 0,649984

0,649984  *  2 = 1,299968

12.5

-12.5 * 20 		-6.25 * 21		-3.125 * 22		-1.5625 * 23

-0.78125 * 24

128 + 4 = 132		10000100

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | … |

-0,78125 * 2 = -1.5625

-0,5625  * 2 = -1.125

COMO ES NEGATIVO SÉ COMPREMENTA DÓNDE HAY 1 SE PONE 0 Y VICEVERSA

-0,125  *   2 = -0.25

-0,25   *    2 = -0.5

-0,5     *    2 = -1