TEMA 4

“sistemas COMBINACIONALES”

1.- INTRODUCIÓN:

En los circuitos que basan su funcionamiento en la electrónica digital se utilizan como elemento base las puertas lógicas ya estudiadas y a parir de ellas se construyen circuitos capaces de resolver otras funciones lógicas más complejas.

Un CIRCUITO COMBINACIONAL es aquel que resuelve una función lógica a partir de sus entradas, de tal forma que sus salidas toman valores que SOLO dependen del valor de las entradas y de su constitución interna.

Un circuito combinacional consta de tres elementos básicos.

CIRCUITO

COMBINACIONAL

A

B

C

…

…

…

N

fO

f1

f2

…

…

…

fm

- Variables de entrada

- Variables de salida

- Del circuito interno construido a base de puertas lógicas.

Las m funciones lógicas de salida se presentan configurando cada una de ellas una función tal que una vez simplificadas puedan compartir puertas lógicas comunes entre ellas.

2.- REALIZACIÓN DE FUNCIONES LÓGICAS CON PUERTAS:

Hasta ahora ya habíamos conseguido el objetivo de realizar funciones lógicas a base de cualquiera de las puertas estudiadas. En la realidad se suelen usar fundamentalmente puertas lógicas NAND y NOR.

Para construir un circuito con puertas se aseguran estos pasos.

- Representar la tabla de la verdad

- Simplificar la función.

- Construir el circuito a base de las puertas lógicas correspondientes

REALIZACIÓN DE FUNCIONES CON PUERTAS NAND;

PRIMER PASO:

Debemos de memorizar el mapa de niveles correspondiente a las puertas NAND.

+    +                     -   -                     +   +                     -   -

AND

AND

OR

OR

nivel par (AND)

nivel impar (OR)

SEGUNDO PASO:

Escribiré la función ya simplificada.

Iré trazando llaves las cuales me marcan operaciones de un mismo nivel.

Los enumeraré (niveles) de abajo a arriba

TERCER PASO:

Comprobar si en mis niveles se realizan las operaciones que indica el mapa y sino, inventaré otro nivel más.

+    +                     -   -                     +   +                     -   -

AND

AND

OR

OR

INVERSOR:

NOTA: Si en alguna ocasión una línea me atravesará un número par de líneas verticales (de los niveles) 0(plantilla) debería, insertar un inversor

REALIZACIÓN DE FUNCIONES CON PUERTAS NOR;

+    +                 -   -                    +   +                    - -                     + +

OR

OR

AND

AND

Cuando una línea atraviesa un número par de rayas verticales, el resultado se nos invierte. Para evitar este problema colocaremos un inversor.

3.- SUBSISTEMAS COMBINACIONALES:

Se engloban bajo este título determinados circuitos que responden a funciones lógicas muy utilizadas y suelen presentarse ya integradas en funciones lógicas muy utilizadas y suelen presentarse ya integradas en circuitos comerciales. De ellos los más importantes son:

- Codificadores

- Decodificadores

- Multiplexores

- Demultiplexores

- Conversores

- Operaciones Aritméticas

- Comparadores.

3.1.-CODIFICADORES:

Un codificador es un circuito combinacional con 2n entradas y n salidas cuya misión es, representar a la salida el código binario correspondiente a la entrada activada.

CODIFICADOR

e0

e1

e2

e2n-1

S0

S1

S2

S2n-1

CODIFICADOR  4 ENTRADAS Y 2 SALIDAS

?

e0

e1

e2

e2n-1

I

S0

SI

Existen también codificadores de 8 entradas y 3 salidas. Existe un codificador muy típico en el que se pasa un número decimal a BCD

3.2.- DECODIFICADORES:

Son circuitos que realizan la función inversa a los codificadores

DECODIFICADOR

e0

e1

e2

e2n-1

S0

S1

S2

Sn-1

Presenta una de sus salidas activa dependiendo, del valor binario de sus entradas.

| e1 | e0 | S0 | S1 | S2 | S3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 1 0 0 0 | 0 1 0 0 | 0 0 1 0 | 0 0 0 1 |

DECODIFICADOR

S0

S1

S2

S3

e1      e0

S0

S1

S2

S3

e0

e1

3.3.- MULTIPLEXOR:

Son circuitos con 2n entradas de información, n entradas de selección y una salida de información siendo su objetivo, colocar en la salida el dato presente en la entrada seleccionada mediante las entradas de control.

MULTIPLEXOR DE 4 ENTRADAS

MULTIPLEXOR

e0

e1

e2

e3

S

| e3 | e2 | e1 | e0 | C1 | C0 | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X X X X | X X X X | X X 0 1 | 0 1 X X | 0 0 0 0 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 |

3.4.-DEMULTIPLEXOR:

Son circuitos que realizan la función contraria a los multiplexores. Tiene una entrada, n entradas de control y 2n salidas.

DEMULTIPLEXOR

e

S0

S1

S2

Sn-1

C0	C1	Cn-1

3.5.- CONVERSORES DE CODIGO:

Son circuitos cuya misión es transformar una información binaria representada en un determinado código y que está en su entrada en la misma información pero en otro código y la ponemos en la salida

CONVERSOR

BCD

7 SEGMENTOS

e0

e1

e2

e3

a

b

c

d

e

f

g

a

f                         b

g

e                         c

d

3.6.- CIRCUITOS QUE REALIZAN OPERACIONES ARITMÉTICAS:

Son circuitos combinacionales que realizan operaciones sencillas de suma y resta. Para hacer operaciones más complejas se utilizan varios de estos bloques sencillos.

El 1º circuito que estudiaremos es la suma en binario puro de 2 bit sin considerar el posible acarreo anterior. Es un circuito muy famosos y recibe el nombre de sumador incompleto o semisumador.

| a | b | S | AC |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 1 1 0 | 0 0 0 1 |

a

b

AC

S

AC

3.7.- COMPARADORES:

Son circuitos con 2 entradas de n bits y 3 salidas cuya misión es comparar las entradas:

Una salida se activará cuando la entrada del canal A, sea mayor que la entrada del canal B.

A > B

Otra salida se activará cuando la información del canal B, sea mayor que la del canal A:

A < B

- Otra se activará cuando ambas sean iguales

A = B

4.- REALIZACIÓN DE FUNCIONES CON DECODIFICADORES:

| a | b | c | S |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 1 1 0 1 1 1 0 |

DECODIFICADOR

e0

e1

e2

S0

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7