TEMA 5

“sistemas secuenciales”

1.- INTRODUCCIÓN:

Un circuito secuencial, es aquel que resuelve una función lógica de tal forma que los valores de sus salidas en un determinado momento dependen de los valores de sus entradas en ese mismo momento y de los valores presentes con anterioridad.

Esto significa que para valores iguales en sus entradas se pueden obtener valores distintos en sus salidas en distintos momentos.

La característica de la dependencia de la salida respecto a los valores anteriores se debe a la capacidad de memorizar valores de sus variables de entrada mediante lo que se denominan “Valores de estado interno.

La memoria está formada por un conjunto de elementos denominados biestables, con capacidad de permanecer indefinidamente en un determinado estado lógico (1,0) sin necesidad de estímulos exteriores.

Una representación simbólica de un circuito secuencial podría ser la siguiente:

CIRCUITO COMBINACIONAL DE ENTRADA

CIRCUITO COMBINACIONAL DE SALIDA

SALIDA

ENTRADA

UNIDAD

DE MEMORIA

Los circuitos secuenciales pueden ser de dos tipos:

- SINCRONOS: Son aquellos que para realizar la transmisión de datos a través del propio circuito necesitan una señal de control o impulso de reloj (CLOCK), que además configura una de sus entradas.

- ASÍNCRONOS: Son aquellos que no necesitan señal de sincronismo, por tanto sus salidas varían simplemente al hacerlo sus entradas

R-S

BIESTABLES	ASÍNCRONOS	J-K

T

R-S

J-K

T

R-S

J-K

D

T

SINCRONOS		ACTIVADOS POR NIVEL

ACTIVADOS POR FRANCO

REGISTROS

CONTADORES	SINCRONOS

ASINCRONOS

2.- BIESTABLES:

Son circuitos capaces de retener información; por tanto son unidades de memoria que mantienen su último estado indefinidamente mientras no se produzcan cambios en sus entradas.

Como ya se adelantó los biestables síncronos tienen una entrada ( C ) para el sincronismo de reloj.

2.1.- BIESTABLES R-S:

El biestable R-S asíncrono es un circuito a base de puertas lógicas con dos entradas, R (Reset) y S (Set) y dos salidas Q1 y Q2

| ENTRADAS |  |  | SALIDA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESET Q1 Q2 R S | SET | Qn-1 | Qn |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 |

Con puertas NOR

Con puertas NAND

Se muestra el esquema general de un biestable RS y su implementación con puertas NOR y NAND

Q1 (Q)		R

S

Q2(Q)

R

S

Q1 (Q )

Q2(Q)

Biestable RS asíncrono con puertas NOR y NAND

Si observamos la taba de verdad, al aplicar un 1 a la entrada S, éste se transmite a la salida (Q) y se mantendrá aunque la entrada  S pase a tener valor 0. Si queremos poner un 0 en la salida Q, bastará aplicar un 1 en la entrada R, manteniéndose el 0 aunque R pase a tener valor 0. Por tanto, la activación de la entrada SET hace que se retenga un 1 en la salida, mientras que por la activación en la entrada RESET mantiene un 0.

En los circuitos anteriores la diferencia está en el caso de activación simultánea de las dos entradas, es decir, si aparecen dos unos en sus entradas. En el circuito con NOR la salida Q se pone a 0 y en el circuito con NAND se pone a 1.

El biestable RS síncrono activado por nivel tiene la característica de que para que los valores presentados en sus entradas tengan efectos en sus salidas, es necesario que la señal de reloj se encuentre a nivel alto, es decir a 1.

Se puede construir con un biestable RS asíncrono en el que se conectan a sus entradas dos puertas AND a modo de llave y controladas por la señal de reloj.

Q

Q

Biestable RS asíncrono

R

S

C

Q

R

C

S

t

El biestable RS síncrono activado por flanco es una modificación del anterior, con la diferencia de que la señal de reloj que actúa como llave es de una duración muy pequeña, para evitar que se produzcan fallos por el tiempo que ésta se encuentra a nivel alto.

Q

Q

R

C

S

Biestable RS asíncrono

R

S

C

CI

Q

t

2.2.- EL BIESTABLE JK:

El biestable JK asíncrono es similar al RS, con la diferencia de la eliminación del defecto producido cuando las dos entradas valen 1, en cuyo caso las salidas cambian siempre de estado. En estos biestables las salidas Q1 y Q2 son siempre complementarias

Consta de dos entradas J (SET) y K (RESET) y dos salidas Q y Q. Su tabla de verdad es la siguiente:

| J J K Q Q | K | Qn-1 | Qn |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Q

Q

J

K

El biestable JK síncrono activado por nivel se construye de forma similar a su homólogo RS, con dos puertas AND que actúan como llave, estando controladas por la señal de reloj.

De forma similar al biestable RS activado por flanco, se puede construir un JK con la misma activación.

Biestable JK asíncrono

Q

Q

J

C

K

2.3.- EL BIESTABLE D:

El biestable D es siempre síncrono y puede estar activado por nivel o por flanco. Posee una entrada de información D, una de sincronismo C y dos salidas complementarias Q y Q.

Su funcionamiento se basa en que la salida Q toma el valor de la entrada D mientras la señal de reloj está a nivel alto, y cuando ésta pasa a nivel bajo, la salida Q mantiene el valor del momento anterior con independencia del valor de la entrada. Este tipo de biestables recibe también el nombre de latch o cerrojo.

La tabla de verdad del biestable D es la siguiente:

| D B C Q Q | C | Qn-1 | Qn |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Q

Q

B

C

El biestable d activado por flanco, también conocido como flip-flop D, tiene las mismas entradas y salidas que el anterior, añadiendo dos entradas muy típicas de los biestables para inicializarlos. Estas entradas son la CLEAR, que borrar la información con independencia de las entradas, y la SET, que carga información en la salida de forma asíncrona.

2.4.- EL BIESTABLE T:

El biestable T (Toggle) asíncrono tiene una sola entrada T y dos salidas complementarias Q y Q.  Su funcionamiento es muy simple, ya que cada vez que se activa su entrada se invierte el valor de sus salidas.

SET

D

C

Q

Q

CLEAR

Q

Q

D

C

La tabla de verdad de este biestable es la siguiente:

| T | Qn-1 | Qn |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

En la figura puede verse un biestable T asíncrono construido a partir de un biestable JK.

Los biestables T síncronos activados por flanco se construyen de forma similar a los anteriores a partir de un biestable JK, en este caso síncrono.

Estos tipos de biestables T son muy utilizados en circuitos con contadores y registros, que veremos más adelante.

Biestable

JK

asíncrono

Biestable

JK

síncrono

Q         T

Q	C

Q

Q

T

3.- DISEÑO DE SISTEMAS SECUENCIALES:

Como ya se ha dicho el comportamiento de un circuito secuencias está determinado por las entradas, las salidas anteriores y el estado de los biestables. Por ello el análisis lógico de un circuito secuencial consiste en una descripción del mismo que indique la secuencia en el tiempo de las entradas, las salidas y el estado de los biestables.

La descripción del circuito secuencial consiste en desarrollar los siguientes puntos:

- Ecuaciones de entrada: El circuito combinacional de entradas genera señales que alimentan a los biestables y que pueden ser descritas por medio de un conjunto de funciones booleanas denominadas ecuaciones de entrada.

- Ecuaciones de salida: El circuito combinacional que genera las funciones de salida puede también describirse como un conjunto de funciones booleanas denominadas ecuaciones de salida.

- Tabla de estados: Es una representación en una tabla de la secuencia temporal de las entradas, las salidas, y el estado de los biestables.

- Diagrama de estados: Es una representación gráfica de la información disponible en la tabla de estados. Cada estado se representa por un círculo en cuyo interior se indica el estado de los biestables. La transición entre estados se representa mediante flechas. Cada transición lleva asociada la información de los valores que la producen (XX/X) (ENTRADA/SALIDA).

CRONOGRAMA: Es la representación en el tiempo de los valores de entrada, salida y estados internos.

EJEMPLO:

Obtener la tabla de estados y el diagrama de estados del siguiente circuito:

S

X

Y

C         Q

C         Q

| SALIDA | BIESTABLE | BIESTABLE | ENTRADAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S | Q(t-1) | Q(t) | X | Y |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 0 | 1 | 1 |
|  |  | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 1 | 0 | 1 |
|  |  | 1 | 1 | 0 |
|  |  | 1 | 1 | 1 |

EJERCICIO: Realizar con biestables D

0/0

0/1

00

0/1

1/1

11

0/0

01

1/0

1/0

1/1

10

| LUEGO |  |  | AHORA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | e | D2 | D1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

D2   	     Q2

D2

D1   	     Q1

D1

S

C

Realizar un circuito secuencial que verifique el siguiente diagrama de estado con biestables del tipo D.

0/0

00

0/1

1/0

0/1

01

1/0

11

0/1

1/0

10

1/0

| LUEGO |  |  | AHORA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | e | D2 | D1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

D1        Q1

D2        Q2

S

e

4.- SUBSISTEMAS SECUENCIALES:

Veremos en este punto circuitos secuenciales complejos que se pueden utilizar como bloques para el diseño de otros circuitos secuenciales, estos bloques estarán compuestos por puertas lógicas y biestables.

4.1.- REGISTROS:

Un registro es un conjunto de biestables conectados en cascada, capaces de almacenar una palabra en binario de tantos bits como biestables contenga.

e7		e6	     e5	          e4	    e3	         e2	  e1	       e0

D     S

C

D     S

C

D     S

C

D     S

C

D     S

C

D     S

C

D     S

C

D     S

C

S7	      S6	           S5	    S4	         S3	  S2	       S1	       S0

Los registros pueden ser de los siguientes puntos:

- Registro de entrada serie y de salida serie.

- Registro de entrada serie y de salida paralelo.

- Registro de entrada paralelo y de salida paralelo.

- Registro de entrada paralelo y de salida serie.

Los registros más comunes son los de desplazamiento debido a que puedan realizar las cuatro funciones anteriormente citadas. A continuación vamos a dibujar un registro de desplazamiento sencillo (entrada serie y salida serie).

D    Q

C

D    Q

C

D    Q

C

D    Q

C

D    Q

C

D    Q

C

D    Q

C

S

E

C

D    Q

C

4.3.- CONTADORES:

Un Contador es un circuito secuencial cuya salida presenta en binario el número de impulsos que han aparecido en la entrada. Se componen de biestables conectados entre sí. Con una entrada para todo el conjunto y en algunos casos otra entrada que pone a 0 todo el conjunto

Pueden ser de 3 tipos:

- ASCENDENTES: Cuentan hacía arriba de tal forma que al llegar a su valor máximo se ponen a 0 con el siguiente impulso (de 0-11) con 1 menos.

- DESCENDENTES: (de 11-1)

- MIXTOS

Los contadores pueden ser síncronos o asíncronos

POR FLANCO DE BAJADA

r          Q

C

r          Q

C

r          Q

C

S0	                          S1                               S2

e

S0

S1

S

t

EJERCICIO:

| PAR | Q3 | Q2 | Q1 | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |

T	Q1

T1

R

T	Q2

T2

R

T	Q3

T3

R

ENTRADA

SEÑAL AL MOTOR

E

Q1

Q2

Q3

PARES

Realizar un circuito que verifique el siguiente diagrama de estados mediante biestables tipo D.

0/0

00

0/1

11

0/0

01

0/1

1/1

10

1/0

|  | LUEGO |  | AHORA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S(t) | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | e | D2 | D1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

D2	 Q2

##### Q2

D1	  Q1

###### Q1

e								          S

Realizar un circuito que verifique el siguiente diagrama de estados mediante biestables  R-S

0/0

00

0/1

0/1

11

0/0

01

1/1

1/0

1/1

10

1/0

|  | LUEGO |  | AHORA |  |  |  | ENTRADAS BIESTABLE 2 |  |  | ENTRADAS BIESTABLE 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S(t) | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | e | R2 |  | S2 | R1 |  | S1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |  | 0 | X |  | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | X |  | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X |  | 0 | 1 |  | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | X | 0 |  | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | X |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | X | 0 |  | X |

R2	 Q2

##### Q2

S2         Q2

R1	  Q1

###### Q1

###### S1         Q1

e								          S

Diseñar un contador asíncrono que cuente ciclicamente de 0 a 9 (del 9 pasa al 0). Para la construcción del circuito se dispone de biestables  J-K síncronos que se activan con el flanco de bajada de la señal de reloj. Estos dispositivos disponen de una entrada de borrado. CLR (clear), análoga a la de los biestables del contador 7493, cuyo nivel activo es el 0.

Solución: Se trata de diseñar un contador de décadas cuya capacidad sea de diez impulsos. Como el número de estados posibles es superior a 8 e inferior a 16. Son necesarios cuatro biestables conectados en serie. Para que el contador pase automáticamente del estado 1001 (9 decimal) al 0000 (0 decimal), es necesario poner a 0 todas sus salidas en el mismo instante en que aparece la combinacion 1010.

Esta operación se consigue mediante una puerta NAND de dos entradas conectadas tal como aparece en la figura. Este método es válido para la construcción de contadores de distinto módulo.

J	Q

CK

K           CLR

J	Q

CK

K           CLR

J	Q

CK

K           CLR

J	Q

CK

K           CLR

Suponiendo que en la entrada del circuito de la Figura se introduzca una serie de impulso frecuencia y amplitud constante, realizar el cronograma de tiempos de cada una de las salidas.

J               Q1

C1

K              Q1

T              Q2

CK           Q2

ENTRADA

Q1

Q1

P1

P2

Q2

Q2

P3

Obtener el cronograma de cada una de las salidas del circuito de la figura sabiendo que a la entrada se aplica una onda cuadrada de frecuencia constante.

J               Q1

CK

K              Q1

J               Q2

CK

K              Q2

J               Q1

CK

K              Q1

ENTRADA

Q1

Q1

S1

Q2

P1

S2

Q3

S3

EJERCICIOS DE EXAMEN

- Realiza el circuito secuencial que verifique el siguiente diagrama de estados. Para ello debes utilizar obligatoriamente Biestables R-S.

0/1

1/0

00

1/0

1/0

11

0/1

10

0/0

1/0

1/1

01

0/0

|  | LUEGO |  | AHORA |  |  |  | ENTRADAS BIESTABLE 2 |  |  | ENTRADAS BIESTABLE 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S(t) | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | e | R2 |  | S2 | R1 |  | S1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |  | 0 | X |  | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X |  | 0 | 0 |  | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X |  | 0 | 0 |  | X |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | X | X |  | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | X |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |

R1	 Q1

##### Q1

S1         Q1

R2	  Q2

###### Q2

###### S2         Q2

- ¿Qué función realiza este circuito?(como funciona)

- Realiza su diagrama de ondas.

- Realiza su diagrama de estados.

T

R

T

R

T

R

- Completa:

J               Q1

CK

K              Q1

J               Q2

CK

K              Q2

J               Q1

CK

K              Q1

ENTRADA

Q1

Q1

S1

Q2

P1

S2

Q3

S3

- ¿Qué circuitos corresponden las siguientes tablas de verdad?.

DEMULTIPLEXOR

| e | C1 | C2 | S3 | S2 | S1 | S0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 1 0 0 | 0 0 0 1 0 0 0 0 | 0 1 0 0 0 0 0 0 |

DECODIFICADOR

| e1 | E0 | S3 | S2 | S1 | S0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 0 0 1 | 0 0 1 0 | 0 1 0 0 | 1 0 0 0 |

MULTIPLEXOR

| e3 | E2 | E3 | e0 | c1 | c0 | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X X X X X X 0 1 | X X X X 0 1 X X | X X 0 1 X X X X | 0 1 X X X X X X | 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 |

CODIFICADOR

| e3 | E2 | e1 | e0 | S1 | S0 | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 | X 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | X 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |

A qué elemento pertenecen estas ondas?

BIESTABLE D CON FLANCO DE SUBIDA