TEMA 6

“elementos básicos de los ordenadores”

1.- INTRODUCIÓN:

Estudiaremos en este tema de una forma sencilla los elementos fundamentales que conforman la arquitectura de los ordenadores. Para ello comenzaremos con un breve repaso del concepto de registro, ya que, todo el conjunto de operaciones que se realizan en el interior de un ordenador son en realidad transferencias de información entre sus registros.

2.-  OPERACIONES CON REGISTROS:

Un registro puede definirse como un conjunto de biestables que se consideran como una unidad lógica. Dado que se trata de un conjunto de biestables el registro será capaz de almacenar información en binario.

Dicha información deberá ser accesible desde el exterior e incluso modificable con un conjunto de operaciones sencillas

LÍNEAS DE ENTRADA DE DATOS

ORDENES

Bn1	bn2			            B1	Bo

LINEAS SALIDA DE DATOS

Hemos  dibujado un registro de longitud n, es decir, n biestables. Para comunicarse con el exterior el registro dispone de:

- Líneas de entrada;  permiten introducir nuevos datos.

- Líneas de salida; permiten extraer la información.

- Líneas de ordenes; su activación permitirá realizar operaciones de lectura, escritura u otras elementales.

- OPERACIÓN DE LECTURA; Consiste en obtener la información que contiene. Para ello, se hará uso de una de las líneas de órdenes a la que llamaremos “L”. Cada vez que se activa esta línea el registro presenta su información en las líneas de salida. Esta operación no destruye el contenido del mismo.

- OPERACIÓN DE ESCRITURA: Consiste en introducir nueva información binaria en el registro. Para ello presentamos en las línea de entrada el valor binario y activamos una línea a la que llamaremos “E”.  Lógicamente el valor anterior que contuviera el registro se destruye.

- TRANSFERENCIA ENTRE REGISTROS: Es una operación muy frecuente. Cuando se realiza se desea que el contenido de un determinado registro (denominado registro fuente) se Escriba EN otro registro (denominado destino) por ejemplo:

(RA)	=	1001	0011

(RB)	=	0001	1100

(RA)	(RB)

(RA)	1001	0011

(RB)	1001	0011

Esta operación aunque sencilla es muy importante. Supongamos que los registros A y B los tuviéramos conectados como indicamos en la figura.

RA

LA

EA

LB

EB

RB

Si suponemos que las “n” líneas conectan la salida del registro A con la entrada del registro B y sabiendo que las líneas de control o de órdenes se activan a nivel alto podríamos realizar la temporización en la operación de transferencia.

En t1 se comienza a leer el registro A. En t2 se activa la escritura en el registro B. Es decir se grava en lo que hay en sus líneas de entrada (el contenido del registro A). En t3 se desactivan ambas órdenes.

NOTA:

En realidad los ordenadores son dispositivos síncronos y todas estas activaciones no suceden el azar en el tiempo sino que están sincronizadas por el reloj.

Supongamos que ahora disponemos de un conjunto de registros y deseamos contar con una estructura que permita realizar transferencias entre cualquier pareja de los mismos. Una posible solución sería conectar todos con todos pero sería físicamente ineficiente. Una mejor solución es la que mostramos a continuación.

R1

R2

R3

L1

E1

L2

E2

L3

E3

En la figura puede observarse que todas las líneas de entrada y todas las líneas de salida se encuentran conectadas a una línea que denominaremos BUS. Con esta filosofía si se desea efectuar una operación de transferencia entre dos registros cualesquiera bastará con gobernar adecuadamente sus líneas de sus órdenes. También tenemos que tener en cuenta que:

0    0    0    0    1    1    1    1

0    0    0    0    1    1    1    1

LINEAO

1

2

3

4

5

6

7

- No puede efectuarse simultáneamente una operación de lectura sobre dos registros.

- Es posible efectuar una operación de escritura simultáneamente sobre dos registros.

- OPERACIONES DE INCREMENTO Y DECREMENTO: Realizar una operación de incremento es sumar en una unidad al contenido del registro. Esta operación se realiza activando una línea de órdenes que etiquetaremos INC.

- 0000

1100	0001	Activado la línea INC

La operación de decremento implica restar una unidad al contenido del registro. Esta operación se realizará activando una línea de órdenes que etiquetaremos DEC

- OPERACIÓN DE COMPLEMENTACIÓN: Cuando se activa esta línea (CMP) el contenido del registro se niega o complementa

- OPERACIÓN PUESTA A CERO (RESET): Cada vez que se activa esta línea (RES) el contenido del registro se pone a 0.

- OPERACIÓN DE PUESTA A UNO(SET): Todo el contenido se pone a uno

REGISTRO A

LA

EA

INC

DEC

CMP

RES

SBT

3.- PARTES FUNDAMENTALES DE UN ORDENADOR:

Existen tres bloques fundamentales.

- La unidad aritmético lógica (UAL)

- Unidad central (UC)

- La memoria principal (MP)

Es cierto que existe un cuarto bloque que denominaríamos módulo de entradas – salidas, pero para ello dedicaremos un tema completo.

Cuando un ordenador ejecuta un programa no hace sino cumplir determinadas acciones que, secuencialmente, le son indicadas por unas determinadas instrucciones que compone el programa, lo que sucede es que existe la posibilidad de romper este orden de ejecución (salto condicional) de pendiendo de ciertas condiciones o circunstancias y eso es lo que parece dotar al ordenador de inteligencia.

La ALU se encarga de realizar operaciones. La unidad de control gobierna el funcionamiento y la M.P almacena instrucciones y datos.

3.1.- UNIDAD ARITMÉTICO LÓGICA:

La UAL se encarga de realizar operaciones aritmétricas (suma, resta …), lógicas (Y, OR, AND, OR) y de otro tipo (rotaciones, desplazamiento) necesarias para la ejecución de los programas.

R. ACUMULADOR

LRAC

ERAC

SUM

RBTA

MUL

INC

DEC

NOT,AND, OR…

CIRCUITO COMBINACIONAL

ERE2

ERA

REN1

ERE1

REN1

CIRCUITO COMBINACIONAL

El contenido de los registros está siempre presente en sus entradas. Es el que realmente realiza las operaciones, las cuales le viene indicadas por medio de unas líneas de comentarios:

SUM		Suma aritmética

RES		Diferencia aritmética

MUL		Multiplicación

INC		Incrementa el contenido de una de sus entradas

DEC		Decrementa el contenido de una de sus entradas

.NOT.		Invierte los bit de una de sus dos entradas

.AND. .OR.	Opera con los registros de sus entradas

PAS1		Presenta a su salida el contenido de uno de sus dos registros

- REGISTROS DE ENTRADA: (REN1,REN2)

Se encargan de almacenar los operandos que van a entrar al circuito combinacional. La entrada ERE si s/r para escribir los datos, observamos que el REN2 tiene otra línea etiquetada como ERA sirve para cargarse con el contenido del acumulador.

- REGISTRO ACUMULADOR:

Sirve para guardar el resultado de las operaciones posee dos líneas ERAC y LRAC que sirve para volcar su información al Bus de datos o para volcar su información al registro de entrada2.

- REGISTRO DE ESTADO:

Al igual que el acumulador es un registro de gran importancia. Gracias a este elemento los ordenadores parecen estar dotados de inteligencia.

Está formado por un conjunto de biestables llamados indicadores o flags, accesibles por separado. Cada uno de ellos indica una determinada condición sobre el último valor que ha sido exento en el acumulador.

| X | X | Z | N | C | O | P | CP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Z		Indicador de cero

N		Indicador de negativo

C		Indicador de acarreo

O		Indicador de desbordamiento

P		Indicador de paridad

CP		Indicador de acarreo parcial

3.2.- LA UNIDAD DE CONTROL:

La unidad de control puede clasificarse como el director del ordenador ya que gobierna totalmente su funcionamiento. Se encarga de traer desde la memoria las instrucciones que componen el programa, de interpretarlos y de generar un conjunto de órdenes que gobiernan todos los elementos del ordenador, en la secuencia adecuada para que la instrucción se ejecute correctamente

MICROORDENES

BUS DIRECCIONES

controlador

Reloj

R. E

INC

ECP

LSCP

CP

RDIM

RI

ENRI

SATRI

CO       MD         CDE

DECODIFICAODR

RDAM

BUS DE DATOS

Sus conexiones al exterior se realizan por medio de dos buses, datos y el bus de direcciones cuya misión es transmitir a la memoria principal a través del registro RDIM las direcciones cuya misión es transmitir a la memoria principal a través del registro RDIM las direcciones que desea tener o en las que se desea escribir.

- REGISTRO DE INSTRUCCIONES (RI):

Este registro está dividido en campos: Co (Código de operación) e indica de qué instrucción se trata. El MD (modo de direccionamiento) Indica el modo de acceso a la memoria el CDE (Campo de dirección efectiva) contiene información necesaria.

- REGISTRO CONTADOR DE PROGRAMA:

Contiene la dirección de la siguiente instrucción a realizarse. Si no se trata de una instrucción de salto, una vez ejecutada una instrucción bastará con incrementar el CP para saber dónde está la siguiente si se trata de una de salto habrá que escribir en él la dirección de la siguiente instrucción. Observamos tres líneas:

- La de escritura ENCP

- La de lectura ESCP

- La de incremento INCP

- REGISTRO DE DIRECCIONES DE MEMORIA (RDIM):

Se utiliza para almacenar las direcciones de memoria en las que se va a escribir o de las que se va a leer sólo tiene una línea, la de escritura.

- REGISTRO DE DATOS DE MEMORIA (RVAM):

Almacena temporalmente los datos que se intercambian con la memoria, posee dos parejas de líneas de escritura y lectura una para el bus de dato externo y otra para el bus de datos interno.

- DECODIFICADOR:

Es un circuito combinacional toma los campos CCO y MD del registro de instrucciones y activa un conjunto de salidas conectadas al controlador.

- CONTROLADOR:

Es el verdadero centro de operaciones del ordenador. Tiene las siguientes entradas: salidas del decodificador, le indicaron el tiempo de instrucción y el miedo de direccionamiento. “reloj EST ordenador es un dispositivo SÍNCRONO.

- REGISTRO DE ESTADO:

Se conoce en todo momento la situación de los biestables del registro de la Alu. Al conjunto que forman la cantidad de control y ALU se le llama CPU.

3.3.- LA MEMORIA PRINCIPAL (MP):

La memoria principal almacena instrucciones y datos, es un conjunto ordenado de celdas que denominaremos posiciones de memoria. A cada posición se puede acceder por medio de un número que le identifica y que denominaremos dirección de memoria.

BUS DE DIRECCIÓNES

MEMORIA PRINCIPAL

LED

ESC

VAL

BUS DE DATOS

- Líneas de direcciones.

- Líneas de datos

- Línea LEC

- Línea ESC

- Línea VAL

- Operación de lectura

- Operación de escritura.

LEC

VAL

Líneas de direcciones

Líneas de datos

Dirección a leer

Datos válidos

Diagrama de tiempos de una operación de lectura de memoria.

ESC

VAL

Líneas de direcciones

Líneas de datos

Dirección a escribir

Dirección a escribir

Diagrama de tiempos en una operación de escritura