TEMA 7

“arquitectura de un ordenador elemental”

1.- INTRODUCIÓN:

Una vez definidos en el capítulo anterior los pincipales componentes que constituyen los ordenadores, procederemos en este capítulo a ensamblarlos para formar una arquitectura elemental.

2.- DEFINCION DE UNA ARQUITECTURA ELEMENTAL:

2.1.- ESTRUCTURA FISICA DEL ORDENADOR ELEM::

Así mismo puede observarse que los nexos de unión entre las tres partes mencionadas son los buses de direcciones y de datos externos.

Todos los registros de ELEM tienen una longitud de 16 bits. Estos biestables son:

Z	Biestable indicador de resultado cero

N	Biestable indicador de resultado negativo

O	Biestable indicador de desbordamiento en el resultado

C	Biestable indicador de acarreo en el resultado

La memoria principal tiene una capacidad de 64 Kpalabras. Las mircroórdenes que gobiernan los elementos distinguiremos dos tipos

- Microórdnees de nivel

- Microórdenes de impulso.

- Las microórdenes de lectura son de nivel. Esto se debe a que es necesario mantener los datos en el bus un tiempo para que puedan ser leídos

- Las microórdenes de escritura en registros son de impulso instantáneo

- Las microórdenes que gobiernan la UAL son todas de nivel

- Las miroórdenes que gobiernan la memoria son todas de nivel: ni la lectura, ni la escritura son procesos instantáneos.

2.2.- REPERTORIO DE INSTRUCCIONES DEL ORDENADOR ELEM

- FORMATO DE LAS INSTRUCCIONES:

- Formatos de una palabra de memoria: La instrucción se almacena en una sola palabra

- Formatos de varias palabras. La instrucción se almacena en varias palabras.

Los formatos de una sola palabra presentan la ventaja de rapidez de ejecución. En contrapartida, los formatos de varias palabras poseen la ventaja de que hay más bits por instrucción, lo que permite acomodar un juego de instrucciones.

El formato de las instrucciones en la memoria del ordenador ELEM, es un formato de una sola palabra.

CO                    CD

CO:

Campo de código de operación: Su longitud es de 4 bits. Se permite, por tanto, hasta un máximo de 16 instrucciones distintas. Las instrucciones que puede realizar ELEM concreto se definirán más adelante.

CD:

Campo de direccionamiento: Su longitud es de 12 bits. Contiene la dirección de memoria donde se encuentra el dato a que hace referencia la instrucción, o la dirección de salto, si se trata de una instrucción de salto.

- INSTRUCCIONES ARITMÉTICAS Y LÓGICAS:

Las instrucciones aritméticas y lógicas implican el concurso de la UAL

- Ambos datos pueden estar en memoria, y el resultado depositarse en memoria. En este caso, en la instrucción deben especificarse las direcciones de memoria donde se encuentran los datos y la dirección donde se depositará el resultado.

- Pueden estar en memoria, y el resultado dejarse en un registro, el acumulador. En este caso, la instrucción sólo debe especificar las posiciones de memoria donde se encuentran los operandos.

- Uno de los datos se encuentra en memoria, y el otro se encuentra en un  registro, y el resultado se deja en el acumulador. Sólo deberá especificar la dirección del operando en memoria.

SUM:	Instrucción de sumar

RES: 	Instrucción de restar

MUL:	Instrucción de multiplicación

AND:	Instrucción de producto lógico.

OR:	Instrucción de suma lógica

ORX: 	Instrucción de suma lógica exclusiva.

- INSTRUCCIONES DE TRANSFERENCIA DE DATOS:

Estas son las instrucciones que se encargan en los procesadores reales de realizar el movimiento de datos:

CAR:	Instrucción de cargar el acumulador

ALM:	Instrucción de almacenar el contenido del acumulador

- INSTRUCCIONES DE CONTROL DE FLUJO:

En este grupo se incluyen las instrucciones de salto. La ejecución normal de los programas es secuencial: se ejecutan instrucciones que están ubicadas en posiciones contiguas de memoria, y el contador de programa incrementa el número de posiciones de memoria necesarias para acceder a la instrucción siguiente) en el ordenador ELEM se incrementa en una unidad, ya que las instrucciones ocupan una palabra de memoria, según se definió anteriormente).

Sin embargo, existe un tipo de instrucciones, denominadas de control de flujo del programa o de salto, que son capaces de romper este encadenamiento en ejecución. Cuando se llega a una instrucción de salto y se ejecuta, la posterior instrucción a ejecutar puede no ser la que está contigua en memoria, sino que puede “saltarse” a ejecutar instrucciones situadas en zonas distantes de memoria.

La información sobre la dirección donde se encuentra la siguiente instrucción a ejecutar se encuentra en la propia instrucción de salto.

Dentro de las instrucciones de salto, podemos distinguir dos tipos:

- Instrucciones de salto incondicional: El salto se efectúa siempre.

- Instrucciones de salto condicional: Sólo se salta si se cumple una determinada condición. Dicha condición se refiere siempre al estado de los flags. Instrucciones de salto condicional pueden ser por ejemplo: “saltar si el acumulador es negativo”, “Saltar si el acumulador es cero”…

SAI:	Instrucción de salto incondicional

SAN:	Instrucción de salto si el acumulador es negativo

SAZ:	Instrucción de salto si el acumulador es cero

SAC:	Instrucción de salto si hay acarreo

SAO:	Instrucción de salto si hay desbordamiento

- INSTRUCCIONES VARIAS:

- La instrucción de no operar: La misión de esta instrucción es no hacer nada

- Instrucciones que sólo afectan al acumulador, invertir sus bits, rotarlos en uno u otro sentido, etc.

- Instrucción de parar: Esta instrucción detiene el funcionamiento del ordenador.

NOP:	Instrucción de no operar

NEG:	Invierte los bits del acumulador

PAR:	Detiene el funcionamiento del ordenador ELEM

3.- ESTUDIO DETALLADO DEL FUNCIONAMIENTO DEL ORDENADOR ELEMEN

3.1.- PLANTEAMIENTO GENERAL

- Nivel de transferencia de registros: El desarrollo completo de una instrucción no es, en definitiva, más que una secuencia de transferencia de información entre registros y/o con la memoria. Esta información, en algunos casos, puede ser modificada por la UAL y en otros no.

- Nivel de microórdenes: Para que se efectúe correctamente una instrucción hay que generar una secuencia de microórdenes en el orden correcto.

- Nivel de diagramas de tiempos o cronogrmaa, indican en un diagrama temporal los instantes exactos de su activación y desactivación de microordenes.

- FASES DE UNA INSTRUCCIÓN:

- Fase de búsqueda de la instrucción: Será traerla para que el controlador pueda analizarla y saber de qué operación se trata.

- Fase de ejecución de la instrucción: En esta fase, el controlador reconoce de qué instrucción se trata y genera la secuencia de microórdenes .

3.2.- REPERTORIO DE INSTRUCCIONES

Reloj

VAL

LEC

ERDAE

LRDAI

ENRI

INCP

SARI

ERDI

LRAC

ERE1

ERA2

SUM

ERAC

LSCP

Diagrama de tiempos de la instrucción SUM

4.- LIMITACIONES DE LA ARQUITECTURA DEL ORDENADOR ELEM

- Poca memoria

- Escasez de registros

- Es un ordenador con propósitos didácticos.