TEMA 8

“enlaces con el exterior”

1.- INTRODUCIÓN:

De nada sirve tener una máquina capaz de realizar operaciones a gran velocidad si no es capaz de intercambiar información con el exterior. En este tema se va ha hacer posible el intercambio de información entre el ordenador y un dispositivo genérico del exterior.

Se consideran las tres alternativas fundamentales que existen de organizar las operaciones de entrada/salida: por programa, por interrupciones y por acceso directo a memoria (DMA)

2.-PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA ENTRADA/SALIDA

El objetivo fundamental de las operaciones de entrada/salida (E/S) es el de transferir datos desde el interior del ordenador (un registro de la UCP o una determinada posición de la memoria principal) a un dispositivo exterior (pantalla, disco, etc). Para ello, y hablando de forma general, será necesario realizar tres operaciones básicas:

- Saber a qué dispositivo de E/S se desea acceder. Para ello es necesario identificar cada periférico mediante una dirección de E/S

- Determinar el estado actual del dicho dispositivo de E/S. Si una impresora, por ejemplo, está apagada, es difícil que pueda imprimir datos; o un disco puede estar ocupado en la lectura o escritura de un dato ordenada por otro usuario o programa

- Indicar la función de E/S que se desea que realice el periférico. Más adelante, al tratar el formato de las instrucciones de E/S es la que se compone de :

- Interface. Es la parte del dispositivo que se encarga de gestionar el intercambio de información entre el dispositivo periférico y la UCP

- Controlador. Es el que gestiona directamente el dispositivo periférico.

- Periféricos.

Procesador

Interface

Controlador

Periférico

- ORGANIZACIÓN FISICA DE LA E/S:

- ORGANIZACIÓN EN BUS ÚNICO

No se realiza ninguna distinción entre la memoria principal y los dispositivos de E/S. Estos están unidos al bus de direcciones y al bus de datos como si se tratara de otras posiciones de memoria.

Su principal ventaja una simplificación de la estructura y del repertorio de instrucciones, y su inconveniente es que no permite la transferencia simultánea de información entre la memoria y el procesador, y los dispositivos de E/S

BUS DE DIRECCIONES

UCP

MP

E/S1

E/Sn

BUS   DE   DATOS

- ORGANIZACIÓN EN BUS DEDICADO DE ENTRADA/SALIDA

Este tipo de información utiliza un bus especial de entrada/salida, tiene cuatro componentes fundamentales:

- Datos, por donde se intercambian los datos

- Direcciones, utilizado para identificar el dispositivo

- Control

- Sincronización

Bus direcciones

Bus de datos

Sincronización

Control

Direcciones

Datos

UCP

UCP

E/S1

E/Sn

- FORMATO DE LAS INSTRUCCIONES E/S:

- Código de operación (C=). El contenido de los bits de este campo indica al procesador que se trata de una operación de E/S.

- Código de orden (COR). Distinguiremos fundamentalmente cuatro tipos de operaciones

- Operaciones de entrada de datos

- Operaciones de salida de datos

- Operaciones de control

- Operaciones de prueba de estado

| CO | COR | DP |
| --- | --- | --- |

3.- PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA ENTRADA/SALIDA

- ENTRADA/SALIDA GOBERNADA POR PROGRAMA

Se trata del procedimiento más sencillo de controlar la E/S, si bien es también el menos eficiente. Cuando en un determinado programa se requiere realizar una operación de E/S desde o hacia un dispositivo periférico, el programa pregunta el estado del mismo, para ver si se puede realizar la transferencia. Si ésta es posible, se realiza; en caso contrario, se esperar en un bucle, comprobando constantemente el estado del dispositivo, hasta que se pueda realizar la operación de E/S.

- ENTRADA/SALIDA GOBERNADA POR INTERRUPCIONES

La idea base en este caso es que la UCP pueda seguir trabajando mientras el periférico se prepara para recibir o aceptar otro dato.

Supongamos que se desea transferir un bloque de datos a un determinado dispositivo (por ejemplo, una impresora). Una vez se ha enviado un carácter, la UCP se desentiende y continúa ejecutando instrucciones de programas, hasta que la impresora le avisa de que está preparada para recibir otro carácter activado, la UCP pasa a ejecutar una rutina de interrupción.

Las ventajas de este procedimiento son claras, ya que ahora no se producen tiempos muertos.

- ENTRADA/SALIDA POR ACCESO DIRECTO A MEMORIA (DMA)

La idea en este caso es liberar aún más a la UCP de las tareas de E/S, eximiéndola incluso de realizar la transferencia propiamente dicha. Para ello se dota a la interface de la posibilidad de acceder a la memoria principal

Cuando hay que realizar una transferencia de un dato o bloque de datos, la UCP sólo debe ocuparse de informar a la interface de su origen en memoria y de su longitud. A partir de ahí se desentiende de la transferencia, y la interface se ocupa de tomar los buses de direcciones y de datos para acceder a la memoria principal.