TEMA 3

“detección y corrección de ERRORES”

1.-INTRODUCCIÓN:

Hay que tener en cuenta que el sistema de comunicación no es un elemento pasivo (que entrega el mensaje tal y como lo recibe sino que debido a defectos e irregularidades en la red de transmisión. Se introducen errores de forma que el mensaje recibido no es idéntico al emitido.

La calidad de una transmisión se caracteriza por la tasa de error, que es la relación que existe entre el número de bits erróneos y el número de bits totales transmitidos.

Tasa de error   =          nº bits erróneos         .

nº bits totales transmitidos

Un valor típico para la red telefónica conmutada es 10-5. Para obtener valores de calidad es necesario utilizar métodos y equipos que permitan detectar y corregir los errores originados en la transmisión (Códigos de protección contra errores).

Los códigos de protección se caracterizan por la adición de cierta cantidad de información (llamada REDUNDANTE) a los datos a transmitir, que sirve para detectar e identificar la mayor parte de los errores.

DATOS

+

INFORMACIÓN

REDUNDANTE

2.- CODIGOS DE PROTECCIÓN:

En la actualidad la mayoría de los protocolos de línea a conseguir la generación de códigos de protección por métodos algebraicos, que permiten una implementación práctica mediante circuitos codificadores y decodificadores.

La estructura esquemática se representa en el siguiente diagrama.

F

C

R

FUENTE

CODIFICACIÓN

DECODIFICADOR

+

RECEPTOR

N

F: Es el mensaje fuente inicial.

C: es el mensaje codificado con la redundancia de protección

N: Representa el ruido del canal. Se define ruido como el conjunto de interferencias de cualquier clase, que deterioran la calidad de la transmisión.

El ruido del canal se superpone al mensaje fuente alterándolo y dando un nuevo mensaje R que es el que recibe el Decodificador.

R = C + N

En el Decodificador pueden ocurrir dos cosas:

- Que R  pertenezca al conjunto de símbolos del código (el error no es significativo) en cuyo caso se considera correcto y se decodifica para obtener el mensaje fuente (F) original.

- Que R no se reconozca como palabra código, en cuyo caso se detecta el error. El paso siguiente será: corregir el error o devolver la información.

Los sistemas pueden ser:

- Solo detectar errores.

- Sólo corregir errores.

- Realizar ambas cosas a la vez.

Estos últimos son los más utilizados.

NOTA: No todas las estructuras de los códigos de protección son algebraicas depende del tipo de código que sea solo para detectar o de corregir.

3.- CONCEPTOS BÁSICOS:

Antes de proseguir conviene repasar o analizar algunos conceptos básicos.

3.1.- SUMA DE PALABRAS:

Es la suma de palabras mediante la operación lógica o exclusiva.

(O EXCLUSIVA)

| A 1001 (Se manda (C ) ) + 1000 (Se recibe ( R) ) 0001 (ERROR) | B | A + B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

3.2.- PRODUCTO DE PALABRAS:

Se realiza basándose en la operación lógica AND.

| A C1 ( 0101) 1 C2 (1011) 0 C1 * C2; ( 0101) * 1 = 1 0*1 + 1*0 + 0*1 + 1*1 = 1 | B | A + B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

3.3.- PESO HAMMING:

Se llama peso Hamming de una palabra al número de unos que contiene.

( 0 0 1 1 0 1 0 1 ) = 4

3.4.- DISTANCIA HAMMING:

Se define distancia Hamming entre dos palabras distintas de un código como el número de bits en que difieren.

Para hallarla se suman las palabras y se observa el peso hamming del resultado.

( LA SUMA SE HACE CON O EXCLUSIVA)

C    0 1 1 0 0 1 1    ( ENVIADO)

R    0 1 1 0 1 1 0    (RECIBIDO)

0 0 0 0 1 0 1    (2) ERROR          C + N                   El peso que tiene es 2

Se define la palabra error (E) como aquella que presenta uno en las posiciones erróneas de la palabra recibida. Si la palabra emitida es (C) y la recibida es(R).

(R = C + N),                    E = la suma de C + R

E = C + R           ;          E = C + ( C + N ) = N

(El error es producido por el ruido.)

La mayor parte de estas adiciones son debidas o tienen su origen en las interferencias, electromagnéticas. La progresiva introducción en el mercado de la fibra óptica está viniendo a subsanar en gran medida este problema.

3.5.- DISTANCIA MÍNIMA DE UN CÓDIGO:

Se llama así a la menor distancia Hamming encontrada entre todos los posibles pares de palabras de su código. Cuando mayor sea la distancia mínima de un código más fácil y mayor número de bits erróneos se podrán detectar y corregir.

En efecto, el sistema detecta que hay error cuando la palabra recibida (R), no coincide con ninguna palabra del código utilizado. Si la distancia es igual a 1, el receptor no podrá percibir ningún error ya que al cambiarle un sólo bit a una palabra del código se obtiene otra palabra del mismo código. Para una distancia dos, se podrá detectar si hay un sólo bit erróneo. Para una distancia (d) harán falta (d) bits erróneos para transformar una palabra código en otra.

En la utilización de códigos detectores y correctores de errores hay que tener en cuenta:

- Todo error cuya palabra (E) sea de peso = será detectable por un código cuya distancia mínima sea que p + 1

E sea de Peso P

Código > = (P + 1)

- Todo error de peso P será corregible con un código cuya distancia mínima sea = =  mayor que 2 p + 1

Distancia mínima del código >= (2P + 1)

4.- CAUSAS FUNDAMENTALES DE LOS ERRORES:

Describir las causas es una tarea casi imposible. Existen factores de carácter sistemático y otros de carácter aleatorio.

Las causas de los errores en general se encuentran en las diferencias existentes entre los valores teóricos de ciertos parámetros y los valores reales. No obstante todos los equipos de transmisión y recepción están equipados con filtros que eliminan gran parte del ruido que pueda aparecer.

Mucho más difícil es luchar contra los errores que se producen de forma esporádica. Estos se pueden considerar causador por interferencias electromagnéticas.

NOTA: El uso de la fibra óptica elimina los errores de tipo electromagnético.

5.- METODOS DE RECUPERACIÓN FRENTE A ERRORES:

- Es importante dotar a los equipos de medios para:

- Detectar errores.

- Corregir errores.

- Cuando un equipo de comunicación detecta y corrige un error se dice que es capaz de recuperarse frente a una situación de error”.

Un equipo de recuperación consta de dos módulos independientes

- Módulo de detección.

- Módulo de corrección.

El módulo de corrección entra en funcionamiento cuando se lo indica el anterior.

6.- METODOS DE RECUPERACIÓN DE ERORES:

Los más importantes son:

- Métodos basados en el uso de paridad.

- Métodos de redundancia cíclica.

- Métodos que utilizan códigos especiales (Hamming).

Los métodos basados en el uso de la paridad son muy sencillos y más apropiados para transmisiones asíncronas, mientras que los métodos de redundancia cíclica son mucho más complicados y potentes Síncronas.

7.- METODOS BASADOS EN EL USO DE PARIDAD:

El objetivo puede ser:

- Detectar el error en una palabra (paridad lineal).

- Detectar el error en un conjunto de palabras (paridad por bloques)

7.1.- PARIDAD LINEAL:

Es un bit que se añade a un dato para protegerlo contra errores.

- Paridad par:

- A la palabra fuente se le agrega un bit que sería 1 ó 0 de forma que el peso total de la

- palabra será par.

- Paridad impar: (sería a la inversa)

IMPAR

C1 =        1  1  0  1  0  0        1

PAR

Estos métodos son muy populares por su sencillez sin embargo son incapaces de detectar  dos errores en la misma palabra.

NOTA: Se suelen utilizar para la transmisión de caracteres ASCI.

7.2.- PARIDAD POR BLOQUES O VERTICAL:

Este método es una extensión del anterior que consiste en agrupar varios datos, añadiendo al bloque una palabra de redundancia de forma que en cada columna el número de 1 sea par o impar.

1  0  1  1  0  1

0  1  0  1  0  0

BLOQUE

1  0  0  1  1  1

0  1  1  1  1  0    PALABRA DE REDUNDANCIA

7.3.- PARIDAD CRUZADA:

Los dos tipos de paridad anteriores cuando se aplican aislados sólo indican que en la palabra o en el bloque se ha producido un error; pero no indican donde está situado el bit erróneo. Esto complica la posterior corrección.

En el método de PARIDAD CRUZADA, se unen los dos métodos anteriores. Así, a cada palabra le añade un bit de control de paridad (lineal) y al bloque le adiciona una palabra de redundancia. Esta aplicación simultánea permite determinar la posición exacta del bit erróneo, y para corregirlo basta invertirlo.

Esto es posible porque para un código de distancia mínimo 1, al aplicarle paridad lineal o de bloque su distancia mínima pasa a ser 2, lo que permite detectar un solo bit. Pero al aplicarlos conjuntamente, la distancia mínima del código pasa a ser 4, lo que permite detectar y corregir el bit erróneo.

1  0  1  1  0  1    0    BIT ERRONEO

0  1  1  0  1  1    1         ERROR

0  1  0  1  0  1    1

0  1  1  1  1  0    0

1  1  1  1  0  0

ERROR

8.- MÉTODOS DE CODIGOS DE REDUNDANCIA CICLICA:

Los métodos basados en capacidad son sencillos y de fácil aplicación, pero quedan restringidos a transmisiones dato a dato (transmisión asíncrona), en las que cada dato debe llevar su propia protección. Cuando se trabaja con sistemas síncronos no es rentable, de cada a una utilización óptima del ancho de banda del canal, la utilización de métodos de paridad, sino que es preciso usar métodos con las características siguientes:

- Una protección más fuerte contra los errores: en la transmisión síncrona los datos se envían en bloques y un error corrompe toda la información del bloque, perdiendo una cantidad importante de información: Además en este tipo de comunicación el coste del uso del canal es más elevado que en la transmisión asíncrona, por lo que debe utilizarse el menor tiempo posible.

- Los métodos de detección de errores no deben consumir demasiados recursos para sí mismos, sino dejar libre la mayor parte del ancho de banda del canal para transmisión efectiva de datos.

Los códigos que cumplen estos requisitos son los métodos de REDUNDANCIA CLICLICA.

Para el estudio de estos códigos, a cada palabra de n bits, se le asocia un polinomio de grado (n-1), cuyos coeficientes sean los bits de la palabra

EJEMPLO:

La secuencia 1 0 0 1 1 1  0 0 1	X8 + X5 + X4 + X3 +1

Un código lineal, se llama cíclico, si dada una palabra código

C = (CN-1, CN-2,…. C1, C0)

también son palabras código las rotadas

C = (CN-2, CN-3,…. C0, CN-1)

C = (CN-3, CN-4,…. CN-1, CN-2), ETC		X1

Antes de estudiar, como se produce el control en este tipo de códigos, se va a exponer un ejemplo numérico de su funcionamiento:

“Si se ha de enviar un dato de valor 17, como la línea puede introducir errores, en el receptor se podría recibir como dato 19. Una forma de protección podría ser, tomar un número clave, por ejemplo 8. Como es de una cifra la clave, se puede escoger como bit protector el resto de dividir 170 entre 8 (si el número clave fuese de dos cifras, sea 81, se tomará como dividendo 1700). Este resto vale 2, y se envía, como dato protegido, 172, si en el receptor se ha recibido 192, se procede para comprobarlo, a la división de 190 entre 8, cuyo resto sale 62, luego hay error.”

Este método de protección está basado en las propiedades de la operación módulo (se define el módulo de dos número a y b, y se representa en la forma a mód b, al resto de dividir a entre b) que es única de cualquier forma que se realice la operación.

Los métodos de redundancia cíclica funcionan teniendo como base este mismo principio, pero utilizando polinomios en vez de números. En lugar de número clave, se utiliza un polinomio clave, llamado polinomio generador, g(x).

Llamaremos (L) a la longitud de la palabra código total, c, enviada. Llamaremos (K), a la longitud de la palabra fuente en dígitos (F1)

g(X) = X L - K + g i - K -1 * X L - K - 1 + … + g1 X+1

El polinomio clave (llamado polinomio generador) se denomina g(X)

Llamaremos codificación de protección al polinomio f(X) y su grado será (X K-1)

PROPIEDADES:

- En un código cíclico (L,K), todo código c(X) es múltiplo de g(X)

- El polinomio generador g(X) es divisor de (XL -1)

La codificación de protección de un polinomio fuente f(X), asociado a la palabra fuente F, de K dígitos, (grado de F(X)= K-1), se efectúa de la siguiente manera.

Si  r = L-K, es el grado del polinomio generador g(X), se realiza la división de X r * F(X) pro g(X), obteniéndose:

X r * F(X) = g(X)* Q(X) +R(X)       (Q(X) el cociente y R(X), el resto)

Añadiendo R(X) a X r * F(X) se obtiene el código C(X) ¡ a transmitir

c(x) = X r * F(X) + R(X) = (g(X) Q(X) + R(X)) + R(X) = g(X) Q(X)

que es divisible por g(X) y por tanto es una palabra de código cíclico.

Como el grado de R(X) es igual o menor de(L-K), C(X) comprende los k elementos binarios procedentes de F(X), complementados por los (L-K) elementos de R(X), que forman la información redundante de control.

El mensaje recibido será, 5(X) = C(X) + N(X), que al ser dividido por g(X) deberá dar resto nulo, para que la transmisión sea considerada buena. En general, se pueden detectar todos los errores cuya n(X) no sea divisible por g(X).

Los polinomios generadores g(X), se han escogido para que esto sea prácticamente imposible

La CCITT recomienda como polinomio generador:

g(X) = X16 + X15  + X2 + 1

Las ventajas de utilizar los códigos cíclicos para detectar errores son:

- Se demuestra matemáticamente que pueden detectar hasta el 99% de los errores que puedan producirse.

- Son fácilmente implementables en hardware, y por tanto, rápidos y eficaces.

EJEMPLO:

Se considera el código (15,11), generado por g(X) = X4 + X + 1, y sea la palabra fuente a transmitir;  F = ( 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1)

F(X) = X10 +X8 +X7 +X5 +X3  +X2  +1  ;	X4 F(X) = X14 +X12 +X11 +X9 +X7  +X6 +X4

Dividiendo por g(X)

X14  +X12  +X11  +X9    +X7  +X6 +X4                      X4  +X  +1

X14           +X11  + X10                                                      X10 +X8 +X6 +X4 +X

X12                 +X10 +X9

X12                               +X9 +X6

X10  +X8  +X7  +X6

X10               +X7  +X6

X8            +X4

X8       +X5 +X4

X5

X5  +X2  +X

X2  +X

Luego R(X) = X2 + X		R= 0 1 1 0

C(X) = X4 F(X) + R(X) = X14 +X12  +X11  +X9 +X7  +X6 +X4  +X2  +X

de donde, C = ( 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1          0 1 1 0)

F                    (CONTROL)

9.- MÉTODOS DE CORRECCION DE ERRORES:

Una vez que los sistemas de detección informan de un error, se activan los sistemas de corrección de errores, que pueden ser de dos tipos fundamentales:

A) SISTEMAS DE CORRECCIÓN HACIA ADELANTE

Estos sistemas se basan en la idea de reconstruir la información correcta a partir de los datos erróneos recibidos. La recuperación tiene lugar en el equipo receptor

Principalmente presentan 2 inconvenientes:

- Necesitan utilizar códigos formados con gran número de bits, que reducen el canal útil.

- Es necesario dotar al sistema de los mecanismos necesarios, generalmente hardware, para que puedan efectuar la recuperación de la información a partir de los datos erróneos.

BCD		 bit		n=4		FORMULA		 P= 3 bit

4 bit + 3 control = 7 bits

CONTROLADORES

DE LA PALABRA

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1

1001

1	0	0		1

FORMAN LA PALABRA

b1	Controla la paridad entre el b7,b5,b3

b2	Controla la paridad entre el b7, b6, b3

b3	Controla la paridad entre el b7, b6, b5

b(bit)

C1	Controla la paridad entre el b7, b5, b3, b1

C2	Controla la paridad entre el b7, b6, b3, b2

C3	Controla la paridad entre el b7, b6, b5, b4

EJEMPLO:

TRANSMITIR EL Nº2 EN BCD		0 0 1 0

BCD		 4 bit		n=4		FORMULA		 P= 3 bit

4 bit + 3 control = 7 bits

bit 4

paridad par

0		b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1

0		0	0	1		0	0	1

1		1	1	1	1	1

1

CIRCULA POR EL CABLE

bit 2

0

0

0

0

bit 1

0

1

0

1

PERO NO LLEGA ESA CANTIDAD			0 0 1 1 0 0 1

SI NO QUE VARIA UN NÚMERO Y LLEGA		0 0 0 1 0 0 1

1 2 3 4 5 6 7

C1 = B7 B5 B3 B1		1

C2 = B7 B6 B3 B2		0

C3 = B7 B6 B5 B4		1

| C3 | C2 | C1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 |

ES EL Nº 5

VES AL Nº 5 Y CÁMBIALO

B) SISTEMAS DE CORRECCIÓN HACIA ATRÁS

Son la alternancia a los sistemas de corrección hacia adelante.

Cuando la estación receptora detecta un código erróneo pide a la estación emisora que repita el mensaje. Esto incluye una novedad importante, la necesidad de dotar al sistema de comunicación de algún medio que permita el diálogo entre ambas estaciones.

Los métodos de corrección hacia atrás se encuadran normalmente en los protocolos de comunicaciones pues son los más utilizados existen dos tipos de estrategias que son:

- ESTRATEGIA DE ENVIO Y ESPERA

El emisor envía un bloque de información y no vuelve a enviar otro hasta que el receptor confirme que ha recibido el bloque.

En este tipo de estrategia las tramas (conjunto formado por el bit de información y bits de control) se van intercambiando una a una. Cuando el receptor recibe una trama procede a validarla. Si no tiene errores envía una señal de confirmación (ACK) hacia el emisor.

Cuando detecta un error en la trama envía una señal de reconocimiento negativo (NACK).

Mientras el emisor espera la confirmación mantiene en un buffer el último mensaje que envió, el cual procederá a reenviar si recibe una señal (NACK).

- ESTRATEGIA ENVIO CONTINUO

El método anterior tiene el inconveniente de reducir el tiempo de utilización efectiva de los canales de comunicación. Los métodos de envío continuo están mandando información seguidamente sin esperar confirmación de cada una de las tramas enviadas.

Cuando el receptor ha recibido correctamente varias tramas y aprovechando generalmente la primera ocasión en que tenga que mandar algún mensaje hacia el emisor le indica que ha recibido correctamente las tramas a confirmar.

Para optimizar el proceso de envío continuo se puede establecer un buffer que contenga las tramas a confirmar. Como este buffer es de longitud limitada cuando está lleno que tiene que responder al receptor confirmando el bloque o rechazandolo.

Cuando el receptor detecta un error en una trama procede a informar al emisor que la trama enésima ( la que sea) es incorrecta. Según la forma de responder al emisor estos métodos se clasifican:

- METODOS DE RECHAZO NO SELECTIVO; En éste método cuando el emisor recibe la comunicación de un error en la trama enésima vuelve a reenviar, no sólo dicha trama sino todo el bloque de las que están sin confirmar.

- METODOS DE RECHAZO SELECTIVO; En éste método el emisor sólo reenvía la trama que el receptor le ha comunicado que es incorrecta.

10.- CODIGOS HAMMING:

Son códigos correctores de errores cuya distancia mínima es 3 y permiten detectar errores de 2 bits y corregir errores de 1 bit.

Se forman añadiendo el código o proteger una serie de bits para detectar varias paridades. El conjunto de bits que se añaden forma un número en binario puro que indica la posición del bit erróneo. Caso de no haber error el número indicado será 0.

El número de bits añadidos (P) será tal que   2P>= n+P+1; 21>= 4+1+1; 22>= 4+3+1