TEMA 4

“los SISTEMAS DE TRANSMISIÓN”

1.- MEDIOS DE TRANSMISIÓN:

La información que maneja una computadora es de origen digital encontrándose codificada con unos y ceros, es decir, presencia o ausencia de señal eléctrica. Para la transmisión de esta información entre dispositivos a corta o larga distancia debe utilizarse un medio físico seguro. Los medios utilizados son los siguientes:

- LAS LINEAS AÉREAS; Se trata del medio más sencillo y antiguo y consiste en la utilización de hilos de cobre o aluminio mediante los que se configuran circuitos compuestos por un par de cables, se han heredado las líneas ya existentes en telegrafía. En la actualidad sólo existen en algunas zonas rurales (telégrafo)

- LOS CABLES DE PARES; Cada circuito de transmisión lo configura un par de hilos de cobre aislados por un material plástico, trenzados o torsionados entre sí. Con el fin de disminuir posibles interferencias, cada cable de pares contiene un determinado número de ellos que puede llegar hasta los 4.800. tienen gran utilización en las redes de área local, habiendo sido el primer modo en las comunicaciones telefónicas.

- CABLE COAXIAL; Un cable coaxial consta de un par de conductores de cobre o aluminio, formando uno de ellos con “alma central” rodeado y aislado del otro. Este tipo de cables goza de ventajas frente a las anteriores puesto que poseen un mayor ancho de banda el cual permite un gran número de canales de comunicación simultáneas y además admite mayores velocidades de transmisión. Tienen una gran aplicación en redes de área local y la capacidad de un cable coaxial puede llegar hasta los 10.800 canales de comunicación  (cable de televisión).

- RADIO ENLACES; Se basan en la propagación de ondas electromagnéticas a través del aire. Para ello no necesitan medio físico salvo la estación receptora y la estación emisora, además de posibles repetidores intermedios para salvar la orografía del terreno, ya que este tipo de transmisión exige visibilidad entre las dos estaciones. (teléfono móvil, radio …)

Cuanto mayor es la distancia mayor es el número de repetidores que hay que poner. La zona de influencia que abarca un repetidor se denomina célula quedando la superficie dividida al estilo de un panal de abeja.

El siguiente paso a dar es la transmisión a través de satélites artificiales geoestacionarios, es decir, que no modifican su posición respecto a  la tierra. El satélite recibe una señal a través de una frecuencia y la amplifica y regenera reenviándola de nuevo con otro ángulo y distinta frecuencia. Suele utilizarse para los transistores la banda de 18 a 14 GHZ

- FIBRA OPTICA; Constituye el medio de transmisión más reciente. El núcleo está formado por un pequeño hilo de vidrio o plástico transparente. Capaz de conducir en su interior un rayo óptico (generalmente rayo láser) propagándose a través de él goza de ventajas frente a los métodos anteriores como por ejemplo un elevado ancho de banda, no es afectada por agentes externos ni causa efectos sobre otros medios y por último la atenuación con la distancia es muy pequeña.

REVESTIMIENTO

CUBIERTA

NUCLEO

REVESTIMIENTO

CUBIERTA

RAYOS LUMINOSOS

2.- MODALIDADES DE TRANSMISIÓN:

Los datos digitales pueden ser transmitidos de distintas formas según sea la naturaleza de la señal enviada, el sincronismo entre el emisor y el receptor, el secuenciamiento de los bits y la simultaneidad emisor recepción.

La forma más sencilla y simple de transmisión de datos digitales es la de enviarlos directamente a través de una línea de transmisión, esta modalidad se denomina transmisión en banda base.

Su inconveniente es la fuerte degradación que experimenta la señal con la distancia, por lo que sólo se utiliza en distancias cortas

A continuación estudiaremos distintos métodos para las transmisiones de datos a larga distancia.

2.1.- TRANSMISIÓN ANALÓGICA:

Maneja señales de tipo analógico. Todas las señales pueden descomponerse en una serie de señales sinusoidales. Esta descomposición se denomina análisis de FOURIER. La transmisión analógica en general utiliza medios que han sido diseñados para la transmisión de OOZ, siendo necesario la utilización de adaptadores o MODEMS para la comunicación entre equipos informáticos que se realiza hoy en día.

VOZ HUMANA

SEÑAL SINUSOIDAR

NOTA:

Si este sistema de transmisión utiliza medios diseñados para la transmisión de voz es en realidad porque fue diseñado para transmisiones telefónicas.

2.2.- TRANSMISIÓN DIGITAL:

Es aquella que utiliza señales discretas (aquellas magnitudes que pueden tomar valores con anterioridad o predeterminadas utilizando medios diseñados específicamente para este tipo de transmisiones, basados en avanzadas tecnologías electrónicas. Con esta modalidad se consigue una alta calidad y una alta velocidad de transmisión.

Existe una forma para aumentar la velocidad de transmisión en una línea. Que consiste en enviar más de dos estados (4,8) esto se denomina transmisión por niveles multiniveles.

V = TENSIÓN

V3

V2

V1

00    00   01     10     11     11     10     10     01     11     10     11     00     11

V0

t = TIEMPO

Señal digital por niveles múltiples

V = TENSIÓN

+ V

1       0       0       1       1       0        1       0       1

t = TIEMPO

Señal digital

En ocasiones es necesario adaptar la señal que quiere transmitir para que adquiera este formato mencionado, para ello utilizamos unos dispositivos denominados CODEC

2.3.- TRANSMISIÓN ASÍNCRONA Y SÍNCRONA

Se llama sincronización el proceso mediante el que un emisor informa al receptor sobre los instantes en que va a transmitir y pueden distinguirse 3 niveles.

- SINCRONIZACIÓN A NIVEL DE BIT; Debe reconocerse el comienzo y el fin de cada bit.

- SINCRONIZACIÓN A NIVEL DE PALABRA; Debe reconocerse el comienzo y el fin de cada palabra.

- SINCRONIZACIÓN A NIVEL DE BLOQUE; Debe reconocerse el comienzo y el fin de cada bloque.

- TRANSMISIÓN ASÍNCRONA: (Sin cronometrar, que no depende del tiempo)

Consiste en acompañar a cada unidad de información de un bit de arranque (START) y otro de parada (STOP). Esto se consigue manteniendo la línea a nivel 1, es decir, siempre en alto, de tal forma que el primer 0 es el bit de arranque. A continuación se transmiten los bit de información, terminando con un bit a 1 de larga duración.

BIT START

- TRANSMISIÓN SÍNCRONA;

Esta técnica es más eficiente que la anterior consiste en el envío de una trama de datos la cual configura un bloque de información comenzando con un conjunto de bits de sincronismo (SYN) y terminando con otro conjunto de bits de final de bloque (ETB). Los bits de sincronismo tienen la misión de sincronizar los relojes existentes tanto en el emisor como en el receptor, de tal forma que estos controlan la duración de cada bit y de cada carácter ahorrando con respecto al anterior los bits de START y de STOP (arranque y parada) de cada carácter.

BLOQUE DE INFORMACIÓN

FIN DE LA

TRANSMISIÓN

0110011

| SYN | CARACTER | CARACTER | CARACTER | CARACTER | ETB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4.- TRANSMISIÓN SERIE Y PARALELO.

Los movimientos de datos se realizan mediante un conjunto de bit que se denomina palabra. En el interior de un ordenador estos bits se tratan simultáneamente, es decir, en paralelo.

Para realizar transmisiones de datos a larga distancia serían necesarios (si transmitiéramos en paralelo) tantos circuitos independientes como bits tuviéramos por cada palabra, por ese motivo se utiliza la transmisión en serie, enumerándose más datos, uno detrás de otro.

2.5.- SIMULTANEIDAD EMISION-RECEPCIÓN

Una línea de transmisión, tiene 2 sentidos que pueden existir simultáneamente o no. Por ese motivo, existen los siguientes modos de transmisión.

- Transmisión SIMPLEX (SPX), la línea transmite en un solo sentido sin posibilidad de hacerlo en el otro. Una estación metereológica de la punta del Moncayo, las cámaras espías que hay en INTERNET.

- Transmisión SEMIDUPLEX (HALF- DUPLEX) (HDX) La línea transmite en las dos direcciones pero no simultáneamente (emisoras)

- Transmisión DUPLEX (FALL-DUPLEX) (FDX) La línea transmite en los dos sentidos y simultáneamente  (teléfono)

3.- VELOCIDADES DE TRANSMISIÓN

Se denomina velocidad de transmisión a la cantidad de información enviada por una línea de transmisión en la unidad de tiempo. Existen distintas unidades.

BAUDIO.- Es el número de estados que toma la señal enviada por unidad de tiempo.

BIT/SEG.- Es el número de bits de información enviados por segundo.

CARACTERES/SEG.- CPS es el número de caracteres por segundo.

PALABRAS/MIN.-(WPM) es el número de palabras transmitidas en 1 minuto.

4 ESTADOS

2 BAUDIOS

Palabra = conjunto de 6 caracteres

4.- TIPOS DE MODULACIÓN

Se denomina modulación al envío de una señal que toma el nombre de moduladora a través de otra señal que se denomina portadora y que posee características óptimas para el envío a larga distancia. La señal moduladora generalmente controla algún parámetro de la señal portadora de tal forma que ambas pueden unirse y separarse en momentos que corresponda.

SEÑAL MODULADORA

SEÑAL PORTADORA

Hoy en día existen múltiples modalidades de modulación ya que tanto la moduladora como la portadora pueden ser analógicas o digitales. El tipo de modulación necesario en cada caso dependerá de la señal que queramos transmitir y de las características del medio que vallamos a utilizar. Los tipos de modulación se clasifican de la siguiente manera:

- PORTADORA ANALÓGICA

MODULADORA ANALÓGICA O DIGITAL

MODULACIÓN EN AMPLITUD (AM)

MODULACIÓN EN FRECUENCIA (FM)

MODULACIÓN EN FASE(PM)

- PORTADORA DIGITAL

MODULADORA ANALÓGICA O DIGITAL

IMPULSOS MODULADOS EN AMPLITUD (PAM)

IMPULSOS MODULADOS EN POSICIÓN (PAM)

IMPULSOS MODULADOS EN DURACIÓN (PPD)

MODULACIÓN POR IMPULSOS CODIFICADOS (MIC)

4.1.- MODULACIÓN DE SEÑALES CON PORTADORA ANALÓGICA.

Este tipo de modulaciones utiliza señal portadora sinusoidal de alta o muy alta frecuencia, estando alguno de sus parámetros controlado por la señal a transmitir.

MODULACIÓN EN AMPLITUD (AM)

Es el caso en que la amplitud de la portadora está controlada por la señal moduladora (Analógica o digital) se utiliza fundamentalmente para transmisiones telefónicas, de radio y televisión.

El gran inconveniente que tiene este tipo de modulación es la poca protección que presenta al ruido, el cual se entremezcla con la señal moduladora deteriorando la transmisión.

MODULADORA

PORTADORA

MODULACIÓN EN FRECUENCIA (FM)

Este tipo de modulación se caracteriza variando la frecuencia de la portadora en función de la amplitud de la moduladora que puede ser analógica o digital. Ocupa mayor ancho de banda que la anterior pero goza de mayor resistencia al ruido se utiliza fundamentalmente en las transmisiones de radio de alta calidad.

MODULADORA

PORTADORA

SEÑAL MODULADA EN FRECUENCIA

MODULACIÓN EN FASE(PM)

Es un tipo de modulación utilizado fundamentalmente para moduladora digital y consiste en controlar la fase de la señal portadora a través de la señal moduladora. Goza de una gran inmunidad frente al ruido.

MODULADORA

PORTADORA

4.2.- MODULACIÓN DE SEÑALES CON PORTADORA DIGITAL.

Este tipo de modulación se caracteriza por transmitir un tren de impulsos. Según se controle uno u otro parámetro de los impulsos, aparecen distintos tipos modulación. Toda transmisión con portadora digital posee características aptas para la multiplexación de señales en el tiempo.

IMPULSOS MODULADOS EN AMPLITUD (PAM)

Este tipo de modulación tiene su origen en el concepto de muestreo de una señal. En el, cada cierto tiempo se genera un impulso, cuya aptitud es proporcional a la amplitud de la señal moduladora.

SEÑAL ANALÓGICA

SEÑAL DIGITAL

IMPULSOS MODULADOS EN POSICIÓN (PAM)

Este tipo de modulación trata de ahorrar potencia en la transmisión de un tren de impulsos haciendo que todos ellos sean de la misma amplitud. La información se transmite haciendo que la posición de cada impulso varíe con respecto a un origen.

V

SEÑAL ANALÓGICA

V

t

t

IMPULSOS MODULADOS EN DURACIÓN (PPD)

Es muy parecido al método anterior. En ambos casos la señal transmitida se obtiene por medio de comparación con una señal en forma de diente de sierra, dándole la duración de un impulso a transmitir. Este tipo de modulación y el anterior gozan de una alta inmunidad frente al ruido, ya que su amplitud no interviene en la obtención final de la señal transmitida.

V

SEÑAL ANALÓGICA

V

t

t

MODULACIÓN POR IMPULSOS CODIFICADOS (MIC)

Todas las modulaciones anteriores consisten en una variación continúa de algún parámetro de la señal portadora en función de la señal moduladora. En la modulación por impulsos codificados esta relación no existe, consistiendo el método en la relación que existe entre la moduladora y grupos de impulsos de igual amplitud, igual duración e igual posición en el tiempo.

En este tipo de modulación se denomina cuantificación y codificación a la relación existente entre moduladora y portadora. La influencia del ruido en este caso es muy pequeña apareciendo un error de cuantificación mayor cuantos menos niveles de codificación tenga y viceversa.

5.- PERTURBACIONES EN LAS TRANSMISIONES.

Uno de los principales problemas que se presentan en los procesos de transmisión de datos esta relacionado con el hecho de que el medio de transmisión juega un papel activo en todo el proceso.

Las líneas y enlaces de telecomunicación presentan cierta resistencia al paso de la corriente o a la propagación de las ondas. Esto se traduce en que, con la distancia, la señal transmitida pierde energía (se atenúa), por lo que es necesario amplificarle cada cierta distancia, al objeto de restituirla a los niveles necesarios para su correcta recepción.

También influyen los medios de transmisión introduciendo uno de los elementos más indeseables del proceso de comunicación: el ruido.

Se define el ruido, como el conjunto de todas las interferencias de cualquier clase, que van a determinar la calidad de una transmisión, llegando hasta el extremo de que la dificulten o incluso la impidan.

Aunque los medios de transmisión son la única causa de ruido aportan una gran parte de este.

Describir las causas fundamentales de las distorsiones o errores que pueden afectar a un proceso de transmisión de datos es una tarea casi imposible. Existen factores de carácter sistemático que pueden afectar de forma general al proceso de comunicación, así como otros de carácter aleatorio sólo aparecerán de forma ocasional. Los métodos de lucha contra los distintos tipos  de errores son de naturaleza diferente.

En general puede decirse que las causas de los errores se encuentran en las diferencias que existen entre los valores teóricos ideales de los parámetros que definen un medio de transmisión y los valores reales que tienen esos mismos parámetros. Así, por ejemplo, un medio de transmisión ideal presentaría una atenuación 0 permitiendo que las señales llegaran integras a su destino. Sin embargo, un medio de transmisión real no tendrá nunca un grado de atenuación 0, presentará una atenuación que depende de la frecuencia de la señal, de modo que algunas señales llegaran mas atenuadas que otras, y por tanto las distorsiones, que se pueden presentar aparecerán sólo en algunas zonas, afectando de forma desigual a los datos que se han de comunicar.

Normalmente, todos los equipos de transmisión de datos, van equipados de amplificadores que eliminaran la atenuación y de filtros que eliminan una gran parte del ruido. Estos dispositivos son los repetidores.

Mucho mas difícil, por su propia naturaleza aleatoria, es luchar contra los errores que se presentan de forma esporádica. Prácticamente todos ellos se pueden considerar causados por interferencias de carácter electromagnético, aunque una pequeña parte de ellos pueden tener su origen en las deficiencias mecánicas de los equipos de comunicación: colectores, soldaduras, etc., que a la larga se traducen en interferencias de carácter electromagnético. En estos casos, se emplean cables apantallados, blindados, o coaxiales, que reducen notablemente el efecto de las interferencias y protegen eléctricamente los sistemas de comunicación.

El proceso de lucha contra este tipo de errores parece haberse encontrado una solución en las fibras ópticas, que presentan un altísimo grado de inmunidad ante las interferencias electromagnético.

A continuación se estudian los principales tipos de distorsiones y ruidos que se pueden presentar en una transmisión de datos.

5.1 ATENUACION.

Toda señal eléctrica al ser transmitida por un medio físico o por el espacio experimenta de potencia denominada atenuación. Se mide normalmente en decibelios por unidad de distancia. (que la señal se va perdiendo, en la distancia).

Atenuación	N = 10 log   Pe    (Potencia emitida)

Pr      (Potencia recibida)

5.2.- DISTORSION DE ATENUACION.

Para que las señales recibidas, reproduzcan fielmente las señales emitidas al principio de la línea de transmisión, es necesario que la atenuación sea la misma para todas las frecuencias utilizadas en la señal comunicada. Si esto no ocurre así, se dice que el articulo presenta distorsión de atenuación .

Desgraciadamente,  la atenuación depende de la frecuencia, por lo que al transmitir  existirá siempre una cierta distorsión.

5.3.- DISTORSION DE FASE.

La velocidad de propagación de las distintas componentes de frecuencia de una señal de información, no es la misma para todas ellas, ya que depende de la frecuencia. En efecto, se sabe que:

R = 1 log2 N = f  log2 N ( R = velocidad de propagación)

T

Esto origina la distorsión de fase.

Las frecuencias altas llegan antes que las bajas, por tener mayor velocidad de propagación, al extremo de recepción de la línea de transmisión y al variar el desfase relativo, la señal se recibe deformada.

Como la luz láser es monocromática (una sola frecuencia para el haz), no presenta distorsión de atenuación (es coherente), ni dispersión de fase, el problema actual es que no se ha conseguido modularla. Está en estudio todavía.

5.4.- REFLEXIONES.

Cuando en un circuito de transmisión hay un cambio en las características eléctricas, a causa de una mala adaptación entre secciones distintas enlace, o por desacople de los amplificadores, o por irregularidades en los cables, se originan las reflexiones.

En las reflexiones  parte de la energía transmitidas retrocede hacia el origen, produciéndose  eco. Si en el camino de vuelta el eco encuentra otra irregularidad, vuelve a producirse otra reflexión generando un nuevo eco, en sentido contrario, etc.

En telefonía la corrección de este fenómeno es bastante sencilla, utilizando unos circuitos, llamados supresores de eco, que actúan presentando grandes perdidas de potencia en el sentido contrario al de transmisión.

5.5.- DIAFONIA.

La diafonía consiste en una interferencia o mezcla de conversaciones entre dos circuitos telefónicos. Se produce cuando a señal conducida por un circuito invade otros circuitos, debido a un acoplamiento electrostático a inducción electromagnética.

Se da en circuitos de cable. Para disminuir sus efectos se enrollan, en forma de hélice, los dos conductores del par.

La diafonía se presenta también en los artículos multiplexados en frecuencia y en circuitos de microondas.

5.6.- RUIDO IMPULSIVO.

El ruido impulsivo es uno de los mayores efectos perturbadores producidos              dibujo por una red conmutada, cuando se transmiten datos.

t

5 ms

9 ms

Son impulsos estrechos( de 1 ms. de anchura) y amplitud similar al nivel de la señal transmitida. se presentan,  generalmente en ráfagas de duración inferior a 10 ms.

Producen un enmascaramiento de la señal transmitida.

Las causas que lo pueden originar son: Defectos de la toma de tierra de las centrales, acoplamientos electrónicos, etc. Los cables telefónicos no apantallados, próximos a  puntos de fuertes corrientes también producen ruido impulsivo. Así mismo, en el propio centro de proceso de datos, si existen focos de radiación, motores , etc.. puede presentarse este tipo de perturbación.

5.7.- RUIDO DE FONDO.

Como ruido de fondo, ruido telefónico o simplemente ruido, se designa al sonido que aparece en los canales telefónicos de forma continua y con menor amplitud que la señal transmitida.

F (H2)

Esto lo diferencia del ruido impulsivo .

Este tipo de ruido esta formado por dos componentes:

- Una componente determinista o continua, formada por tonos de varias frecuencias y que suele variar de un circuito de transmisión a otro.

- Una componente aleatoria de ruido blanco. El ruido de fondo, dependiendo del nivel de potencia, afecta a la señal transmitida de una manera continua( a diferencia del impulsivo).

Entre las causas de aparición de este tipo de ruido, pueden citarse: El ruido térmico de Johnson en los amplificadores; el rizado de alimentación, la diafonía, etc.

5.8.- RUIDO DE INTERMODULACION.

Aparece, a veces, como efecto secundario de la diafonía y con peores consecuencias en la interlocucion, se produce en un circuito cuando se multiplexa varios canales con frecuencia distintas y estas se suman para dar lugar a una frecuencia que invade otro canal, interfiriendo y modificando la señal que transporta.

5.9.- CAIDA DE SEÑAL.

A veces, los circuitos de transmisión se interrumpen durante un breve espacio de tiempo, debido a dispositivos defectuosos, tormentas, pérdidas de la señal portadora o durante trabajos de inspección o mantenimiento de líneas o repetidores.

Estos cortes, que en transmisión telefónica no tienen importancia, en comunicación de datos pueden representar la perdida de un elevado número de bits, tanto mayor cuanto mayor sea la velocidad de transmisión. En estos casos hay que detectar la perdida de información y solicitar la retransmisión del mensaje.

5.10.- FADING.

Las transmisiones de radio están sujetas a un efecto de la disminución de la señal que llega al receptor, conocido por la palabra FADING.

Normalmente, el receptor suele compensar este fallo a través de un control automático de ganancia en algunas de sus etapas amplificadoras, pero a veces llega la señal con un nivel tan bajo, respecto al nivel de ruido, que es imposible restablecerla.

Las causas del FADING, residen en las condiciones atmosféricas variables y en movimientos de la ionosfera.

BANDA LATERAL

IONOSFERA

EXTRATOSFERA

RECEPCIÓN

CAPA DE OZONO

EN LA IONOSFERA ES DONDE LAS ONDAS REBOTAN

TROPOSFERA

TRANSMISIÓN LATERAL

¿QUÉ ES LA IONOSFERA?

IONOSFERA, nombres dados a una o varias capas de aire ionizado en la atmósfera que se extienden desde una altura de casi 80 Km. sobre la superficie terrestre hasta 640 Km. o más. A estas distancias, el aire está enrarecido en extremo, presenta una densidad cercana a la del gas de un tubo de vacío. Cuando las partículas de la atmósfera experimentan una ionización por radiación ultravioleta, tienden a permanecer ionizadas debido a las mínimas colisiones que se producen entre los iones.

La ionosfera ejerce una gran influencia sobre la propagación de las señales de radio. Una parte de la energía radiada por un transmisor hacia la ionosfera es absorbida por el aire ionizado y otra es refractada, o desviada, de nuevo hacia la superficie de la Tierra. Este último efecto permite la recepción de señales de radio a distancias mucho mayores de lo que sería posible con ondas que viajan por la superficie terrestre.

Sin embargo, estas ondas refractadas alcanzan el suelo sólo a determinadas distancias definidas del transmisor; la distancia depende del ángulo de refracción y de la altura. Así, una señal de radio puede no ser detectable a 100 Km. de la fuente, pero sí a 500 km. Este fenómeno se conoce como skip. En otras zonas, las señales terrestres y las refractadas por la ionosfera pueden alcanzar el receptor e interferir una con otra produciendo el fenómeno llamado fading.

La importancia de la refracción en la ionosfera decrece con el incremento de la frecuencia de las ondas; para frecuencias muy altas es casi inexistente. Por lo tanto, la transmisión a larga distancia de ondas de radio de alta frecuencia se limita a la línea del horizonte. Este es el caso de la televisión y de la radio de frecuencia modulada (FM), donde las transmisiones de larga distancia sólo pueden producirse en línea recta, como entre la tierra y un satélite de telecomunicaciones; la señal se puede enviar entonces desde el satélite hasta algún punto lejano en tierra.

La ionosfera suele dividirse en dos capas principales: la inferior, designada como capa E (a veces llamada capa de Heaviside o de Kennelly-Heaviside) que se sitúa entre 80 y 112 Km. sobre la superficie terrestre y que refleja las ondas de radio de baja frecuencia; y la superior, F o de Appleton, que refleja ondas de radio con frecuencias mayores. Esta última se divide además en una capa F1, que empieza a unos 180 km. sobre la tierra; y la capa F2, que surge a unos 300 km. de la superficie. La capa F se eleva durante la noche, por tanto cambian sus características de reflexión.

COMUNICACIONES VÍA SATÉLITE, cualquier tipo de comunicación cuyo soporte es una nave espacial en órbita terrestre, capaz de cubrir grandes distancias mediante la reflexión o repetición de señales de radiofrecuencia.

HISTORIA Y DESARROLLO

Los primeros satélites estaban diseñados para funcionar en modo pasivo. En vez de transmitir las señales de radio de una forma activa, se limitaban a reflejar las emitidas desde las estaciones terrestres. Las señales se enviaban en todas las direcciones para que pudieran captarse en cualquier punto del mundo. El Echo 1, lanzado por los Estados Unidos en 1960, era un globo de plástico aluminizado de 30 m de diámetro. El Echo 2, que se lanzó en 1964, tenía 41 m de diámetro. La capacidad de estos sistemas se veía seriamente limitada por la necesidad de utilizar emisoras muy potentes y enormes antenas.

Las comunicaciones actuales vía satélite únicamente utilizan sistemas activos, en los que cada satélite artificial lleva su propio equipo de recepción y emisión. Score, lanzado por Estados Unidos en 1958, fue el primer satélite activo de comunicaciones y uno de los primeros adelantos significativos en la exploración del espacio. Iba equipado con una grabadora de cinta que almacenaba los mensajes recibidos al pasar sobre una estación emisora terrestre, para volverlos a retransmitir al sobrevolar una estación receptora. El Telstar 1, lanzado por la American Telephone and Telegraph Company en 1962, hizo posible la transmisión directa de televisión entre Estados Unidos, Europa y Japón y era capaz de repetir varios cientos de canales de voz. Lanzado con una órbita elíptica de 45 ° respecto del plano ecuatorial, Telstar sólo podía repetir señales entre dos estaciones terrestres durante el breve espacio de tiempo durante cada revolución en el que ambas estaciones estuvieran visibles.

Actualmente hay cientos de satélites activos de comunicaciones en órbita. Reciben las señales de una estación terrestre, las amplifican y las retransmiten con una frecuencia distinta a otra estación. Cada banda de frecuencias utilizada, de un ancho de 500 MHz, se divide en canales repetidores de diferentes anchos de banda (ubicados en 6 GHz para las transmisiones ascendentes y en 4 GHz para las descendentes). También se utiliza mucho la banda de 14 GHz (ascendente) y 11 o 12 GHz (descendente), sobre todo en el caso de las estaciones fijas (no móviles). En el caso de las estaciones pequeñas móviles (barcos, vehículos y aviones) se utiliza una banda de 80 MHz de anchura en los 1,5 GHz (ascendente y descendente). Las baterías solares montadas en los grandes paneles de los satélites proporcionan la energía necesaria para la recepción y la transmisión.

ÓRBITA GEOSINCRÓNICA

Un satélite en órbita geosincrónica describe una trayectoria circular por encima del ecuador a una altitud de 35.800 km., completando la órbita en 24 horas, el tiempo necesario para que la Tierra describa un giro completo. Al moverse en la misma dirección que la Tierra, el satélite permanece en una posición fija sobre un punto del ecuador, proporcionando un contacto ininterrumpido entre las estaciones de tierra visibles. El primer satélite de comunicaciones que se puso en este tipo de órbita fue el Syncom 2, lanzado por la National Aeronautics and Space Administration (NASA) en 1963. La mayoría de los satélites posteriores también se hallan en órbita geosincrónica.

SATÉLITES COMERCIALES DE COMUNICACIONES

El despliegue y la explotación comercial de los satélites de comunicaciones se iniciaron con la creación de la Communications Satellite Corporation (COMSAT) en 1963. Al formarse la International Telecommunications Satellite Organization (INTELSAT) en 1964, la COMSAT se convirtió en su miembro norteamericano. Con sede en Washington, D.C., INTELSAT es propiedad de más de 120 países. El Intelsat 1, también conocido como Early Bird, lanzado en 1965, proporcionaba 2.400 circuitos de voz o un canal bidireccional de televisión entre Estados Unidos y Europa. Durante los años sesenta y setenta, la capacidad de mensajes y la potencia de transmisión de las sucesivas generaciones del Intelsat 2, 3 y 4 fueron aumentando progresivamente al limitar la emisión sólo hacia tierra y segmentar el espectro de emisión en unidades del respondedor de una determinada anchura de banda. El primero de los Intelsat 4, puesto en órbita en 1971, proporcionaba 4.000 circuitos de voz.

Con la serie Intelsat 5 (1980), se introdujo la tecnología de haces múltiples que aportó un incremento adicional de la capacidad. Esto permitió concentrar la potencia del satélite en pequeñas zonas de la Tierra, favoreciendo las estaciones de menor apertura y coste económico. Un satélite Intelsat 5 puede soportar unos 12.000 circuitos de voz. Los satélites Intelsat 6, que entraron en servicio 1989, pueden llevar 24.000 circuitos y permiten la conmutación dinámica a bordo de la capacidad telefónica entre seis haces, utilizando la técnica denominada SS-TDMA (Satellite-Switched Time Division Multiple Access).

A principios de los años noventa, INTELSAT tenía 15 satélites en órbita y constituía el sistema de telecomunicaciones más extenso en el mundo. Hay otros sistemas que ofrecen servicios internacionales en competencia con INTELSAT. Para el año 1997 habrán desaparecido todas las restricciones legales a este tipo de competencia. El crecimiento de los sistemas internacionales ha ido paralelo al de los sistemas nacionales y regionales, como los programas Eutalsat y Telecom en Europa y Telstar, Galaxy y Spacenet en Estados Unidos.

España se ha incorporado, al iniciarse la década de 1990, al club de los países con sistemas propios, al lanzar al espacio los satélites Hispasat, que cuentan con 5 canales de TV y las señales de sonido asociadas, y una cobertura perfectamente adaptada al territorio español. Ofrece el más amplio número de canales en español vía satélite y contiene las últimas innovaciones tecnológicas, como la televisión digital y la televisión de alta definición. Permite tanto la recepción individual como la colectiva y la recepción mediante redes de cable (CATV).

En la actualidad, gracias a la posición de 30º Oeste en que está situado, cuenta con la cobertura de dos grandes espacios, "el servicio fijo Europa" y el "servicio América", que cubre la totalidad del continente americano. Hispasat ofrece un cuadro de servicios muy amplio, que incluye el alquiler de transportadores a largo plazo, servicios digitales mediante sistemas de redes abiertas y cerradas, así como el alquiler de transportadores completos a tiempo parcial.

En América Latina, algunos grupos empresariales con presencia internacional se han asociado a compañías estadounidenses para la utilización de sistemas de satélites propios. Tal es el caso del grupo Televisa (mexicano) que es propietario del 50% del capital de Pan Am Sat, operadora de la serie PAS. El PAS 1 opera desde 1988 sobre el océano Atlántico y el PAS 2 lo hace sobre el Pacífico a partir de 1994. En 1995 se han lanzado otros dos satélites más sobre el Atlántico y el Índico, con lo que se ha logrado alcanzar el 98% de la cobertura mundial, transmitiendo programas en español a través del canal mexicano Galavisión.

SERVICIOS

Los satélites comerciales ofrecen una amplia gama de servicios de comunicaciones. Los programas de televisión se retransmiten internacionalmente, dando lugar al fenómeno conocido como "aldea global". Los satélites también envían programas a sistemas de televisión por cable, así como a los hogares equipados con antenas parabólicas. Además, los terminales de muy pequeña apertura (VSAT) retransmiten señales digitales para un sinfín de servicios profesionales. Los satélites Intelsat llevan ahora 100.000 circuitos de telefonía, y utilizan cada vez más la transmisión digital. Los métodos de codificación digital han permitido reducir a una décima parte la frecuencia de transmisión necesaria para soportar un canal de voz, aumentando en consecuencia la capacidad de la tecnología existente y reduciendo el tamaño de las estaciones terrestres que proporcionan los servicios de telefonía.

La International Maritime Satellite Organization (INMARSAT), fundada en 1979, es una red móvil de telecomunicaciones que ofrece servicios de enlaces digitales de datos, telefonía y transmisión de telecopia (fax) entre barcos, instalaciones en alta mar y estaciones costeras en todo el mundo. También está ampliando los enlaces por satélite para transmisión de voz y de fax en los aviones en rutas internacionales.

AVANCES TÉCNICOS RECIENTES

Las comunicaciones por satélite han entrado en una fase de transición desde las comunicaciones por líneas masivas punto a punto entre enormes y costosos terminales terrestres hacia las comunicaciones multipunto a multipunto entre estaciones pequeñas y económicas. El desarrollo de los métodos de acceso múltiple ha servido para acelerar y facilitar esta transición. Con el TDMA, a cada estación terrestre se le asigna un intervalo de tiempo en un mismo canal para transmitir sus comunicaciones; todas las demás estaciones controlan estos intervalos y seleccionan aquellas comunicaciones que van dirigidas a ellas. Mediante la amplificación de una única frecuencia portadora en cada repetidor del satélite, TDMA garantiza la mejor utilización del suministro de energía a bordo del satélite.

La técnica, denominada reutilización de energía, permite a los satélites comunicarse con varias estaciones terrestres mediante una misma frecuencia, al transmitir en pequeños haces dirigidos a cada una de ellas. La anchura de estos haces se puede ajustar para cubrir zonas tan extensas como los Estados Unidos o tan reducidas como un país del tamaño de Bélgica. Dos estaciones lo suficientemente distantes pueden recibir mensajes diferentes transmitidos con la misma frecuencia. Las antenas de los satélites están diseñadas para transmitir varios haces en diferentes direcciones utilizando el mismo reflector.

En 1993 se experimentó un nuevo método de interconexión de estaciones terrestres al lanzar la NASA su ACTS (Advanced Communications Technology Satellite). Esta técnica combina las ventajas de la reutilización de energía, los haces puntuales y la TDMA. Mediante la concentración de la energía de la señal transmitida por el satélite, ACTS puede utilizar estaciones terrestres con antenas más pequeñas y menores necesidades de potencia.

El concepto de las comunicaciones de haz puntual múltiple quedó probado satisfactoriamente en 1991 con el lanzamiento del Italsat, construido por el Consejo de Investigaciones de Italia. Con seis haces puntuales a 30 GHz (ascendente) y 20 GHz (descendente), este satélite interconecta transmisiones TDMA entre estaciones terrestres en todas las grandes áreas empresariales de Italia. Para ello demodula las señales ascendentes, las canaliza entre los haces ascendentes y descendentes y las combina y remodula para su transmisión descendente.

La red europea de comunicaciones por satélite incluye la red European Communications Satellite (ECS) de la European Space Agency (ESA). Cada satélite maneja 12.600 circuitos telefónicos y múltiples transmisiones de telecopia. El satélite Olympus es el mayor satélite de comunicaciones estabilizado tridimensionalmente en Europa y fue desarrollado principalmente por las compañías aerospaciales británicas.

La utilización de la tecnología láser en las comunicaciones por satélite ha sido objeto de estudio durante más de diez años. Los haces láser se pueden usar para transmitir señales entre un satélite y la estación terrestre, pero el nivel de transmisión se ve limitado a causa de la absorción y dispersión por la atmósfera. Se han utilizado láseres en la longitud de onda azul-verde, capaz de traspasar el agua, para las comunicaciones entre satélites y submarinos.

5.11.-  ECUALIZADORES

En los puntos anteriores, se han estudiado los diferentes tipos de distorsión y perturbaciones que afectan a la transmisión de señales de información en los canales telefónicos normalmente utilizados. En algunos casos, tales como la distorsión de atenuación y de fase, se pueden corregir basándose en redes de compensación, que son filtros ajustables o no, colocados en serie con las líneas y que reciben el nombre de ECUALIZADORES.

Existen varios tipos:

* FIJOS: que realizan la igualación siempre que las características del canal sean las medias dentro del margen de variación permitido, buscando una igualación de compromiso entre estadísticas de canales

* MANUALES: se ajustan después de realizar mediciones sobre el canal concreto disponible

* AUTOMÁTICOS: se ajustan por si solos, tomando como base una señal de referencia recibida antes de la transformación de datos.

* ADAPTATIVOS: se ajustan constantemente a partir de la señales de datos recibidos y consiguen una adaptación permanente.

La complejidad de estos dispositivos es creciente por los distintos tipos.

Los ecualizadores se instalan normalmente en las estaciones repetidoras, ya sea el comienzo de cada sección de cable o en los mismos repetidores (redes de contradistorsión). Así mismo pueden hallarse en el bloque receptor de los modems.

6.- CUESTIONES DEL TEMA: 4 (LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN)

- ¿Qué diferencias fundamentales existen entre un cable de pares y un cable coaxial?.

- ¿Qué ventajas presenta la fibra óptica respecto al resto de medios físicos para la transmisión?

- Dibuja y comenta las diferencias que existen  entre una señal analógica y una digital.

- ¿Por qué se hace necesario sincronizar en una transmisión el emisor y el receptor y qué niveles de sincronización existen?

- ¿Cuáles son las diferencias esenciales entre el modo de transmisión Dúplex y el Semiduples?.

- ¿Qué unidades de velocidad de transmisión conoces y qué relación existe entre ellas?

- Realiza un esquema comentado de los distintos tipos existentes de modulación.

- ¿Qué tipos de modulación se ven menos afectados por el ruido y por qué?

- Comenta las perturbaciones que sufre una señal en la transmisión.

- ¿Qué es la ionosfera?